[image: image1.jpg]CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
‘ I So BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS

www.cisab.com.br / (31)3891 5636
zona da mata



[image: image2.jpg]QNOS




[image: image3.jpg]QNOS






ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 002/2026
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS E AFINS.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2026
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br
Data de Abertura para lances: 09/02/2026
Horário: 09:00 horas
DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE VÁLIDO:
WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 
	ITEM
	MODELO / DESCRIÇÃO
	ESPECIFICAÇÕES
	UNIDADE
	TOTAL
	
	

	1
	Hidrômetro Unijato com todas as conexões incluídas (DOIS TUBETES METÁLICOS; DUAS PORCAS METÁLICAS E DUAS ARRUELAS DE VEDAÇÃO EM POLIETILENO)
	- Diâmetro nominal de 15 mm (1/2”);
	UNIDADE
	16250
	 
	 

	
	
	- -Vazão sobrecarga = Q4 = 2 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 1,6 m3/h
	
	
	
	

	
	
	- Vazão de transição =  Q2 = 32 l/h - R80
	
	
	
	

	
	
	- Vazão mínima = Q1 = 20 l/h – R80                             Transmissão magnética;
	
	
	
	

	
	
	- Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca;
	
	
	
	

	
	
	- Cúpula de policarbonato de alta resistência as intempéries e ao impacto, cobrindo completamente a parte superior e as laterais para alto grau de proteção as tentativas de fraude;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria 45 graus;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria giratória 360 graus sem limitador de fim de curso;
	
	
	
	

	
	
	- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
	
	
	
	

	
	
	- Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno;
	
	
	
	

	
	
	- Impressão do nome da autarquia na relojoaria;
	
	
	
	

	
	
	- Comprimento: 115 mm sem conexões; Designação de rosca G 3/4 B - NBR 16.043
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi na cor azul;
	
	
	
	

	
	
	- Bujão de lacração fabricado em latão;
	
	
	
	

	
	
	- Menor Indicação de Volume: 0,00005 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Maior Indicação de Volume: 99.999 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser encaminhado com cada hidrômetro o laudo de calibração de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido laudo de inspeção por amostragem de cada lote, a ser realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, por conta da CONTRATADA.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido certificado de garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios: Deve ser fornecido junto com cada hidrômetro Sensor Reed Switch, com cabo com comprimento mínimo de 2 metros. Atendimento a todos os  parâmetros de fabricação e de ensaios conforme Normas e Portarias em vigor no Brasil e ainda  a Portaria  INMETRO N.°155/22  e todas as  demais no que for aplicável.
	
	
	
	

	2
	Hidrômetro Unijato com todas as conexões incluídas (DOIS TUBETES METÁLICOS; DUAS PORCAS METÁLICAS E DUAS ARRUELAS DE VEDAÇÃO EM POLIETILENO)
	- Diâmetro nominal de 20 mm (3/4”);
	UNIDADE
	2020
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 = 2 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 1,6 m3/h
	
	
	
	

	
	
	- Vazão de transição =  Q2 = 32 l/h - R80
	
	
	
	

	
	
	- Vazão mínima = Q1 = 20 l/h – R80
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética;
	
	
	
	

	
	
	- Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca;
	
	
	
	

	
	
	- Cúpula de policarbonato de alta resistência as intempéries e ao impacto, cobrindo completamente a parte superior e as laterais para alto grau de proteção as tentativas de fraude;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria 45 graus;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria giratória 360 graus sem limitador de fim de curso;
	
	
	
	

	
	
	- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
	
	
	
	

	
	
	- Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno;
	
	
	
	

	
	
	- Impressão do nome da autarquia na relojoaria;
	
	
	
	

	
	
	- Comprimento: 115 mm sem conexões; Designação de Rosca G1B
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi na cor azul;
	
	
	
	

	
	
	- Bujão de lacração fabricado em latão;
	
	
	
	

	
	
	- Menor Indicação de Volume: 0,00005 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Maior Indicação de Volume: 99.999 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser encaminhado com cada hidrômetro o laudo de calibração de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido laudo de inspeção por amostragem de cada lote, a ser realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, por conta da CONTRATADA.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido certificado de garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios: Deve ser fornecido junto com cada hidrômetro Sensor Reed Switch, com cabo com comprimento mínimo de 2 metros. Atendimento a todos os  parâmetros de fabricação e de ensaios conforme Normas e Portarias em vigor no Brasil e ainda  a Portaria  INMETRO N.°155/22  e todas as  demais no que for aplicável.
	
	
	
	

	3
	Hidrômetro Unijato com todas as conexões incluídas (dois tubetes, duas porcas metálicos, duas arruelas de vedação em polietileno)
	- Diâmetro nominal de 25 mm (1”);
	UNIDADE
	590
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 =12,5 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 10 m3/h                                                                                                                                                                              - Vazão de transição =  Q2 = 200 l/h -R80                                                                                                                                                                                           Vazão mínima = Q1 = 125 l/h - R80
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética;
	
	
	
	

	
	
	- Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca;
	
	
	
	

	
	
	- Cúpula de policarbonato de alta resistência as intempéries e ao impacto, cobrindo completamente a parte superior e as laterais para alto grau de proteção as tentativas de fraude;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria plana;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria giratória 360 graus sem limitador de fim de curso;
	
	
	
	

	
	
	- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
	
	
	
	

	
	
	- Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno;
	
	
	
	

	
	
	- Impressão do nome da autarquia na relojoaria;
	
	
	
	

	
	
	- Comprimento: 260 mm sem conexões; Designação de Rosca G 1 1/4 B - NBR 16.043
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi na cor azul;
	
	
	
	

	
	
	- Bujão de lacração fabricado em latão;
	
	
	
	

	
	
	- Menor Indicação de Volume: 0,00005 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Maior Indicação de Volume: 99.999 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser encaminhado com cada hidrômetro o laudo de calibração de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido laudo de inspeção por amostragem de cada lote, a ser realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, por conta da CONTRATADA.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido certificado de garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios: Deve ser fornecido junto com cada hidrômetro Sensor Reed Switch, com cabo com comprimento mínimo de 2 metros. Atendimento a todos os  parâmetros de fabricação e de ensaios conforme Normas e Portarias em vigor no Brasil e ainda  a Portaria  INMETRO N.°155/22  e todas as  demais no que for aplicável.
	
	
	
	

	4
	Hidrômetro Multijato com todas as conexões incluídas (DOIS TUBETES METÁLICOS; DUAS PORCAS METÁLICAS E DUAS ARRUELAS DE VEDAÇÃO EM POLIETILENO)
	- Diâmetro nominal de 15 mm (1/2”);
	UNIDADE
	19204
	 
	 

	
	
	--Vazão sobrecarga = Q4 = 2 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 1,6 m3/h
	
	
	
	

	
	
	- Vazão de transição =  Q2 = 32 l/h - R80
	
	
	
	

	
	
	- Vazão mínima = Q1 = 20 l/h – R80         - Transmissão magnética;
	
	
	
	

	
	
	- Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca;
	
	
	
	

	
	
	- Cúpula de policarbonato de alta resistência as intempéries e ao impacto, cobrindo completamente a parte superior e as laterais para alto grau de proteção as tentativas de fraude;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria 45 graus;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria giratória 360 graus sem limitador de fim de curso;
	
	
	
	

	
	
	- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
	
	
	
	

	
	
	- Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno;
	
	
	
	

	
	
	- Impressão do nome da autarquia na relojoaria;
	
	
	
	

	
	
	- Comprimento: 165 mm sem conexões; Designação de rosca G 3/4 B - NBR 16.043
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi na cor azul;
	
	
	
	

	
	
	- Bujão de lacração fabricado em latão;
	
	
	
	

	
	
	- Menor Indicação de Volume: 0,00005 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Maior Indicação de Volume: 99.999 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Saída Pulsada: 1 litro / pulso.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser encaminhado com cada hidrômetro o laudo de calibração de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido laudo de inspeção por amostragem de cada lote, a ser realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, por conta da CONTRATADA.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido certificado de garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios: Deve ser fornecido junto com cada hidrômetro Sensor Reed Switch, com cabo com comprimento mínimo de 2 metros. Atendimento a todos os  parâmetros de fabricação e de ensaios conforme Normas e Portarias em vigor no Brasil e ainda  a Portaria  INMETRO N.°155/22  e todas as  demais no que for aplicável.
	
	
	
	

	5
	Hidrômetro Multijato com todas as conexões incluídas (DOIS TUBETES METÁLICOS; DUAS PORCAS METÁLICAS E DUAS ARRUELAS DE VEDAÇÃO EM POLIETILENO)
	- Diâmetro nominal de 20 mm (3/4”);
	UNIDADE
	715
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 = 5 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 4 m3/h – R80
	
	
	
	

	
	
	- Vazão de transição =  Q2 = 80 l/h
	
	
	
	

	
	
	- Vazão mínima = Q1 = 50 l/h
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética;
	
	
	
	

	
	
	- Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca;
	
	
	
	

	
	
	- Cúpula de policarbonato de alta resistência as intempéries e ao impacto, cobrindo completamente a parte superior e as laterais para alto grau de proteção as tentativas de fraude;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria 45 graus;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria giratória 360 graus sem limitador de fim de curso;
	
	
	
	

	
	
	- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
	
	
	
	

	
	
	- Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno;
	
	
	
	

	
	
	- Impressão do nome da autarquia na relojoaria;
	
	
	
	

	
	
	- Comprimento: 190 mm sem conexões; Designaçã da Rosca G 1 B
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi na cor azul;
	
	
	
	

	
	
	- Bujão de lacração fabricado em latão;
	
	
	
	

	
	
	- Menor Indicação de Volume: 0,00005 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Maior Indicação de Volume: 99.999 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Saída Pulsada: 1 litro / pulso.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser encaminhado com cada hidrômetro o laudo de calibração de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido laudo de inspeção por amostragem de cada lote, a ser realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, por conta da CONTRATADA.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido certificado de garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios: Deve ser fornecido junto com cada hidrômetro Sensor Reed Switch, com cabo com comprimento mínimo de 2 metros. Atendimento a todos os  parâmetros de fabricação e de ensaios conforme Normas e Portarias em vigor no Brasil e ainda  a Portaria  INMETRO N.°155/22  e todas as  demais no que for aplicável.
	
	
	
	

	6
	Hidrômetro  Multijato com todas as conexões incluídas (DOIS TUBETES METÁLICOS; DUAS PORCAS METÁLICAS E DUAS ARRUELAS DE VEDAÇÃO EM POLIETILENO)
	- Diâmetro nominal de 25 mm (1”);
	UNIDADE
	114
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 = 12,5 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 10 m3/h                                                                                                                                                                                   - Vazão de transição =  Q2 = 200 l/h
	
	
	
	

	
	
	- Vazão mínima = Q1 = 125 l/h
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética;
	
	
	
	

	
	
	- Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca;
	
	
	
	

	
	
	- Cúpula de policarbonato de alta resistência as intempéries e ao impacto, cobrindo completamente a parte superior e as laterais para alto grau de proteção as tentativas de fraude;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria plana;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria giratória 360 graus sem limitador de fim de curso;
	
	
	
	

	
	
	- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
	
	
	
	

	
	
	- Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno;
	
	
	
	

	
	
	- Impressão do nome da autarquia na relojoaria;
	
	
	
	

	
	
	- Comprimento: 260 mm sem conexões; Designação da Rosca G 1 1/4 B - NBR 16.043
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi na cor azul;
	
	
	
	

	
	
	- Bujão de lacração fabricado em latão;
	
	
	
	

	
	
	- Menor Indicação de Volume: 0,00005 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Maior Indicação de Volume: 99.999 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Saída Pulsada: 1 litro / pulso.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser encaminhado com cada hidrômetro o laudo de calibração de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido laudo de inspeção por amostragem de cada lote, a ser realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, por conta da CONTRATADA.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido certificado de garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios: Deve ser fornecido junto com cada hidrômetro Sensor Reed Switch, com cabo com comprimento mínimo de 2 metros. Atendimento a todos os  parâmetros de fabricação e de ensaios conforme Normas e Portarias em vigor no Brasil e ainda  a Portaria  INMETRO N.°155/22  e todas as  demais no que for aplicável.
	
	
	
	

	7
	Hidrômetro Multijato com todas as conexões incluídas (DOIS TUBETES METÁLICOS; DUAS PORCAS METÁLICAS E DUAS ARRUELAS DE VEDAÇÃO EM POLIETILENO)
	- Diâmetro nominal de 40 mm (1.1/2”);
	UNIDADE
	539
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 = 20 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 16 m3/h - R80                                                                                                                              - Vazão de transição =  Q2 = 320 l/h
	
	
	
	

	
	
	- Vazão mínima = Q1 = 200 l/h
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética;
	
	
	
	

	
	
	- Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca;
	
	
	
	

	
	
	- Cúpula de policarbonato de alta resistência as intempéries e ao impacto, cobrindo completamente a parte superior e as laterais para alto grau de proteção as tentativas de fraude;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria plana;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria giratória 360 graus sem limitador de fim de curso;
	
	
	
	

	
	
	- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
	
	
	
	

	
	
	- Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno;
	
	
	
	

	
	
	- Impressão do nome da autarquia na relojoaria;
	
	
	
	

	
	
	- Comprimento: 300 mm sem conexões; Designação da Rosca G 2 B- NBR 16.043- NBR 16.043
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi na cor azul;
	
	
	
	

	
	
	- Bujão de lacração fabricado em latão;
	
	
	
	

	
	
	- Menor Indicação de Volume: 0,00005 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Maior Indicação de Volume: 99.999 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Saída Pulsada: 1 litro / pulso.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser encaminhado com cada hidrômetro o laudo de calibração de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido laudo de inspeção por amostragem de cada lote, a ser realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, por conta da CONTRATADA.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido certificado de garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios: Deve ser fornecido junto com cada hidrômetro Sensor Reed Switch, com cabo com comprimento mínimo de 2 metros. Atendimento a todos os  parâmetros de fabricação e de ensaios conforme Normas e Portarias em vigor no Brasil e ainda  a Portaria  INMETRO N.°155/22  e todas as  demais no que for aplicável.
	
	
	
	

	8
	Hidrômetro Multijato com todas as conexões incluídas (DOIS TUBETES METÁLICOS; DUAS PORCAS METÁLICAS E DUAS ARRUELAS DE VEDAÇÃO EM POLIETILENO)
	- Diâmetro nominal de 50 mm (2”);
	UNIDADE
	300
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 = 31,25 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 25 m3/h - R80                                                                                                                                                                                               - Vazão de transição =  Q2 = 500 l/h
	
	
	
	

	
	
	- Vazão mínima = Q1 = 313 l/h
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética; -Provido de flanges com quatro furos de diametro 19 mm.- NBR 16.043
	
	
	
	

	
	
	- Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca;
	
	
	
	

	
	
	- Cúpula de policarbonato de alta resistência as intempéries e ao impacto, cobrindo completamente a parte superior e as laterais para alto grau de proteção as tentativas de fraude;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria plana;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria giratória 360 graus sem limitador de fim de curso;
	
	
	
	

	
	
	- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
	
	
	
	

	
	
	- Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno;
	
	
	
	

	
	
	- Impressão do nome da autarquia na relojoaria;
	
	
	
	

	
	
	- Comprimento: 270 mm sem conexões;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi na cor azul;
	
	
	
	

	
	
	- Bujão de lacração fabricado em latão;
	
	
	
	

	
	
	- Menor Indicação de Volume: 0,00005 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Maior Indicação de Volume: 99.999 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Saída Pulsada: 1 litro / pulso.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser encaminhado com cada hidrômetro o laudo de calibração de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido laudo de inspeção por amostragem de cada lote, a ser realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, por conta da CONTRATADA.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido certificado de garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios: Deve ser fornecido junto com cada hidrômetro Sensor Reed Switch, com cabo com comprimento mínimo de 2 metros. Atendimento a todos os  parâmetros de fabricação e de ensaios conforme Normas e Portarias em vigor no Brasil e ainda  a Portaria  INMETRO N.°155/22  e todas as  demais no que for aplicável.
	
	
	
	

	9
	Hidrômetro tipo Woltmann de turbina horizontal
	- Aplicação: água tratada                                                                                                                                                                                                                  - Capacidade do hidrômetro de DN-100mm-4"
	UNIDADE
	58
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 =  100 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 125 m3/h                                                                                                                                                                                          - Cúpula em policarbonato                                                                                                                                                                                                                                            - Relojoaria giratória 360º plana;                                                                                                                                                                                                                                                                      - Classe B;
	
	
	
	

	
	
	- Pressão de trabalho: 1,0 MPA;
	
	
	
	

	
	
	- Extremidades flangeadas, furação PN 10, conforme NBR 7675;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi com atóxico, interna e externamente;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca ou imersa em meio próprio , com saída pulsada, cabo de no mínimo de 2 metros de comprimento, que possibilite a detecção do retorno de água e indicação do volume remoto igual ao volume registrado no medidor, que permita o acoplamento da interface ao medidor sem a necessidade de remoção de peças de relojoaria e com o medidor em carga, sem perda da medição;
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética com dispositivo que impossibilite ação de campos magnéticos externos, bem como não comprometa a telemetria;
	
	
	
	

	
	
	- Demais especificações e inspeção, conforme NBR 14005.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios:
	
	
	
	

	
	
	Kit de instalação contendo par de flanges, parafusos, porcas, arruelas, par de guarnições e Filtro tipo Y ou T para ser instalado a montante do medidor.
	
	
	
	

	10
	Hidrômetro tipo Woltmann de turbina horizontal
	 - Aplicação: água tratada                                                                                                                                                                                                                   - Capacidade do hidrômetro de DN-125mm-5"
	UNIDADE
	37
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 =  200 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 160 m3/h                                                                                                                                                                                            - Cúpula em policarbonato                                                                                                                                                                                                                                            - Relojoaria giratória 360º plana;                                                                                                                                                                                                                                                                          - Classe B;
	
	
	
	

	
	
	- Pressão de trabalho: 1,0 MPA;
	
	
	
	

	
	
	- Extremidades flangeadas, furação PN 10, conforme NBR 7675;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi com atóxico, interna e externamente;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca ou imersa em meio próprio , com saída pulsada, cabo de no mínimo de 2 metros de comprimento, que possibilite a detecção do retorno de água e indicação do volume remoto igual ao volume registrado no medidor, que permita o acoplamento da interface ao medidor sem a necessidade de remoção de peças de relojoaria e com o medidor em carga, sem perda da medição;
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética com dispositivo que impossibilite ação de campos magnéticos externos, bem como não comprometa a telemetria;
	
	
	
	

	
	
	- Demais especificações e inspeção, conforme NBR 14005.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios:
	
	
	
	

	
	
	Kit de instalação contendo par de flanges, parafusos, porcas, arruelas, par de guarnições e Filtro tipo Y ou T para ser instalado a montante do medidor.
	
	
	
	

	11
	Hidrômetro tipo Woltmann de turbina horizontal
	- Aplicação: água tratada                                                                                                                                                                                                                             - Capacidade do hidrômetro de DN-150mm-6"
	UNIDADE
	39
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 =  312,5 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 250 m3/h                                                                                                                                                                                             - Cúpula em policarbonato                                                                                                                                                                                                                                            - Relojoaria giratória 360º plana;                                                                                                                                                                                                                                                                          - Classe B;
	
	
	
	

	
	
	- Pressão de trabalho: 1,0 MPA;
	
	
	
	

	
	
	- Extremidades flangeadas, furação PN 10, conforme NBR 7675;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi com atóxico, interna e externamente;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca ou imersa em meio próprio , com saída pulsada, cabo de no mínimo de 2 metros de comprimento, que possibilite a detecção do retorno de água e indicação do volume remoto igual ao volume registrado no medidor, que permita o acoplamento da interface ao medidor sem a necessidade de remoção de peças de relojoaria e com o medidor em carga, sem perda da medição;
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética com dispositivo que impossibilite ação de campos magnéticos externos, bem como não comprometa a telemetria;
	
	
	
	

	
	
	- Demais especificações e inspeção, conforme NBR 14005.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios:
	
	
	
	

	
	
	Kit de instalação contendo par de flanges, parafusos, porcas, arruelas, par de guarnições e Filtro tipo Y ou T para ser instalado a montante do medidor.
	
	
	
	

	12
	Hidrômetro tipo Woltmann de turbina horizontal
	- Aplicação: água tratada                                                                                                                                                                                                                   - Capacidade do hidrômetro de DN-200mm-8"
	UNIDADE
	43
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 =  500 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 400 m3/h                                                                                                                                                                                        - Cúpula em policarbonato                                                                                                                                                                                                                                            - Relojoaria giratória 360º plana;                                                                                                                                                                                                                                                                          - Classe B;
	
	
	
	

	
	
	- Pressão de trabalho: 1,0 MPA;
	
	
	
	

	
	
	- Extremidades flangeadas, furação PN 10, conforme NBR 7675;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi com atóxico, interna e externamente;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca ou imersa em meio próprio , com saída pulsada, cabo de no mínimo de 2 metros de comprimento, que possibilite a detecção do retorno de água e indicação do volume remoto igual ao volume registrado no medidor, que permita o acoplamento da interface ao medidor sem a necessidade de remoção de peças de relojoaria e com o medidor em carga, sem perda da medição;
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética com dispositivo que impossibilite ação de campos magnéticos externos, bem como não comprometa a telemetria;
	
	
	
	

	
	
	- Demais especificações e inspeção, conforme NBR 14005.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios:
	
	
	
	

	
	
	Kit de instalação contendo par de flanges, parafusos, porcas, arruelas, par de guarnições e Filtro tipo Y ou T para ser instalado a montante do medidor.
	
	
	
	

	13
	Hidrômetro tipo Woltmann de turbina horizontal
	- Aplicação: água tratada                                                                                                                                                                                                                  - Capacidade do hidrômetro de DN-250mm-10"
	UNIDADE
	35
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 =  787,5 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 630 m3/h                                                                                                                                                                                        - Cúpula em policarbonato                                                                                                                                                                                                                                            - Relojoaria giratória 360º plana;                                                                                                                                                                                                                                                                         - Classe B;
	
	
	
	

	
	
	- Pressão de trabalho: 1,0 MPA;
	
	
	
	

	
	
	- Extremidades flangeadas, furação PN 10, conforme NBR 7675;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi com atóxico, interna e externamente;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca ou imersa em meio próprio , com saída pulsada, cabo de no mínimo de 2 metros de comprimento, que possibilite a detecção do retorno de água e indicação do volume remoto igual ao volume registrado no medidor, que permita o acoplamento da interface ao medidor sem a necessidade de remoção de peças de relojoaria e com o medidor em carga, sem perda da medição;
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética com dispositivo que impossibilite ação de campos magnéticos externos, bem como não comprometa a telemetria;
	
	
	
	

	
	
	- Demais especificações e inspeção, conforme NBR 14005.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios:
	
	
	
	

	
	
	Kit de instalação contendo par de flanges, parafusos, porcas, arruelas, par de guarnições e Filtro tipo Y ou T para ser instalado a montante do medidor.

	
	
	
	

	14
	Hidrômetro tipo Woltmann de turbina horizontal
	- Aplicação: água tratada                                                                                                                                                                                                                   - Capacidade do hidrômetro de DN-300mm-12"
	UNIDADE
	28
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 =  1250 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 1000 m3/h                                                                                                                                                                                             - Cúpula em policarbonato                                                                                                                                                                                                                                            - Relojoaria giratória 360º plana;                                                                                                                                                                                                                                                                   - Classe B;
	
	
	
	

	
	
	- Pressão de trabalho: 1,0 MPA;
	
	
	
	

	
	
	- Extremidades flangeadas, furação PN 10, conforme NBR 7675;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi com atóxico, interna e externamente;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca ou imersa em meio próprio , com saída pulsada, cabo de no mínimo de 2 metros de comprimento, que possibilite a detecção do retorno de água e indicação do volume remoto igual ao volume registrado no medidor, que permita o acoplamento da interface ao medidor sem a necessidade de remoção de peças de relojoaria e com o medidor em carga, sem perda da medição;
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética com dispositivo que impossibilite ação de campos magnéticos externos, bem como não comprometa a telemetria;
	
	
	
	

	
	
	- Demais especificações e inspeção, conforme NBR 14005.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios:
	
	
	
	

	
	
	Kit de instalação contendo par de flanges, parafusos, porcas, arruelas, par de guarnições e Filtro tipo Y ou T para ser instalado a montante do medidor.
	
	
	
	

	15
	Hidrômetro tipo Woltmann Tangencial
	- Aplicação: água bruta                                                                                                                                                                                                                   - Capacidade do hidrômetro de DN-100mm-4"
	UNIDADE
	51
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 =  250 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 60 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                       -Vazão transição = Q2 = 18 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                          -Vazão mínima = Q1 = 4,8 m3/h                                                                                                                                                                                                        - Cúpula em policarbonato                                                                                                                                                                                                                                            - Relojoaria giratória 360º plana;                                                                                                                                                                                                                                                                   - Classe B;
	
	
	
	

	
	
	- Pressão de trabalho: 1,0 MPA;
	
	
	
	

	
	
	- Extremidades flangeadas, furação PN 10, conforme NBR 7675;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi com atóxico, interna e externamente;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca ou imersa em meio próprio , com saída pulsada, cabo de no mínimo de 2 metros de comprimento, que possibilite a detecção do retorno de água e indicação do volume remoto igual ao volume registrado no medidor, que permita o acoplamento da interface ao medidor sem a necessidade de remoção de peças de relojoaria e com o medidor em carga, sem perda da medição;
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética com dispositivo que impossibilite ação de campos magnéticos externos, bem como não comprometa a telemetria;
	
	
	
	

	
	
	- Demais especificações e inspeção, conforme NBR 14005.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios:
	
	
	
	

	
	
	Kit de instalação contendo par de flanges, parafusos, porcas, arruelas, par de guarnições e Filtro tipo Y ou T para ser instalado a montante do medidor.

	
	
	
	

	16
	Hidrômetro tipo Woltmann Tangencial
	- Aplicação: água bruta                                                                                                                                                                                                                   - Capacidade do hidrômetro de DN-125mm-5"
	UNIDADE
	47
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 =  200 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 100 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                       -Vazão transição = Q2 = 30 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                          -Vazão mínima = Q1 = 8 m3/h                                                                                                                                                                                                        - Cúpula em policarbonato                                                                                                                                                                                                                                            - Relojoaria giratória 360º plana;                                                                                                                                                                                                                                                                   - Classe B;
	
	
	
	

	
	
	- Pressão de trabalho: 1,0 MPA;
	
	
	
	

	
	
	- Extremidades flangeadas, furação PN 10, conforme NBR 7675;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi com atóxico, interna e externamente;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca ou imersa em meio próprio , com saída pulsada, cabo de no mínimo de 2 metros de comprimento, que possibilite a detecção do retorno de água e indicação do volume remoto igual ao volume registrado no medidor, que permita o acoplamento da interface ao medidor sem a necessidade de remoção de peças de relojoaria e com o medidor em carga, sem perda da medição;
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética com dispositivo que impossibilite ação de campos magnéticos externos, bem como não comprometa a telemetria;
	
	
	
	

	
	
	- Demais especificações e inspeção, conforme NBR 14005.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios:
	
	
	
	

	
	
	Kit de instalação contendo par de flanges, parafusos, porcas, arruelas, par de guarnições e Filtro tipo Y ou T para ser instalado a montante do medidor.
	
	
	
	

	17
	Hidrômetro tipo Woltmann Tangencial
	- Aplicação: água bruta                                                                                                                                                                                                                   - Capacidade do hidrômetro de DN-150mm-6"
	UNIDADE
	49
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 =  300 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 150 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                       -Vazão transição = Q2 = 45 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                          -Vazão mínima = Q1 = 12 m3/h                                                                                                                                                                                                        - Cúpula em policarbonato                                                                                                                                                                                                                                            - Relojoaria giratória 360º plana;                                                                                                                                                                                                                                                                   - Classe B;
	
	
	
	

	
	
	- Pressão de trabalho: 1,0 MPA;
	
	
	
	

	
	
	- Extremidades flangeadas, furação PN 10, conforme NBR 7675;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi com atóxico, interna e externamente;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca ou imersa em meio próprio , com saída pulsada, cabo de no mínimo de 2 metros de comprimento, que possibilite a detecção do retorno de água e indicação do volume remoto igual ao volume registrado no medidor, que permita o acoplamento da interface ao medidor sem a necessidade de remoção de peças de relojoaria e com o medidor em carga, sem perda da medição;
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética com dispositivo que impossibilite ação de campos magnéticos externos, bem como não comprometa a telemetria;
	
	
	
	

	
	
	- Demais especificações e inspeção, conforme NBR 14005.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios:
	
	
	
	

	
	
	Kit de instalação contendo par de flanges, parafusos, porcas, arruelas, par de guarnições e Filtro tipo Y ou T para ser instalado a montante do medidor.
	
	
	
	

	18
	Hidrômetro tipo Woltmann Tangencial
	- Aplicação: água bruta                                                                                                                                                                                                                   - Capacidade do hidrômetro de DN-200mm-8"
	UNIDADE
	47
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 =  500 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 250 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                       -Vazão transição = Q2 = 75 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                          -Vazão mínima = Q1 = 20 m3/h                                                                                                                                                                                                        - Cúpula em policarbonato                                                                                                                                                                                                                                            - Relojoaria giratória 360º plana;                                                                                                                                                                                                                                                                   - Classe B;
	
	
	
	

	
	
	- Pressão de trabalho: 1,0 MPA;
	
	
	
	

	
	
	- Extremidades flangeadas, furação PN 10, conforme NBR 7675;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi com atóxico, interna e externamente;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca ou imersa em meio próprio , com saída pulsada, cabo de no mínimo de 2 metros de comprimento, que possibilite a detecção do retorno de água e indicação do volume remoto igual ao volume registrado no medidor, que permita o acoplamento da interface ao medidor sem a necessidade de remoção de peças de relojoaria e com o medidor em carga, sem perda da medição;
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética com dispositivo que impossibilite ação de campos magnéticos externos, bem como não comprometa a telemetria;
	
	
	
	

	
	
	- Demais especificações e inspeção, conforme NBR 14005.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios:
	
	
	
	

	
	
	Kit de instalação contendo par de flanges, parafusos, porcas, arruelas, par de guarnições e Filtro tipo Y ou T para ser instalado a montante do medidor.
	
	
	
	

	19
	Hidrômetro tipo Woltmann Tangencial
	- Aplicação: água bruta                                                                                                                                                                                                                   - Capacidade do hidrômetro de DN-250mm-10"
	UNIDADE
	43
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 =  800 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 400 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                       -Vazão transição = Q2 = 120 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                          -Vazão mínima = Q1 = 32 m3/h                                                                                                                                                                                                        - Cúpula em policarbonato                                                                                                                                                                                                                                            - Relojoaria giratória 360º plana;                                                                                                                                                                                                                                                                   - Classe B;
	
	
	
	

	
	
	- Pressão de trabalho: 1,0 MPA;
	
	
	
	

	
	
	- Extremidades flangeadas, furação PN 10, conforme NBR 7675;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi com atóxico, interna e externamente;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca ou imersa em meio próprio , com saída pulsada, cabo de no mínimo de 2 metros de comprimento, que possibilite a detecção do retorno de água e indicação do volume remoto igual ao volume registrado no medidor, que permita o acoplamento da interface ao medidor sem a necessidade de remoção de peças de relojoaria e com o medidor em carga, sem perda da medição;
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética com dispositivo que impossibilite ação de campos magnéticos externos, bem como não comprometa a telemetria;
	
	
	
	

	
	
	- Demais especificações e inspeção, conforme NBR 14005.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios:
	
	
	
	

	
	
	Kit de instalação contendo par de flanges, parafusos, porcas, arruelas, par de guarnições e Filtro tipo Y ou T para ser instalado a montante do medidor.
	
	
	
	

	20
	Hidrômetro tipo Woltmann Tangencial
	- Aplicação: água bruta                                                                                                                                                                                                                   - Capacidade do hidrômetro de DN-300mm-12"
	UNIDADE
	35
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 =  1200 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 600 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                       -Vazão transição = Q2 = 180 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                          -Vazão mínima = Q1 = 80 m3/h                                                                                                                                                                                                        - Cúpula em policarbonato                                                                                                                                                                                                                                            - Relojoaria giratória 360º plana;                                                                                                                                                                                                                                                                   - Classe B;
	
	
	
	

	
	
	- Pressão de trabalho: 1,0 MPA;
	
	
	
	

	
	
	- Extremidades flangeadas, furação PN 10, conforme NBR 7675;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi com atóxico, interna e externamente;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca ou imersa em meio próprio , com saída pulsada, cabo de no mínimo de 2 metros de comprimento, que possibilite a detecção do retorno de água e indicação do volume remoto igual ao volume registrado no medidor, que permita o acoplamento da interface ao medidor sem a necessidade de remoção de peças de relojoaria e com o medidor em carga, sem perda da medição;
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética com dispositivo que impossibilite ação de campos magnéticos externos, bem como não comprometa a telemetria;
	
	
	
	

	
	
	- Demais especificações e inspeção, conforme NBR 14005.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios:
	
	
	
	

	
	
	Kit de instalação contendo par de flanges, parafusos, porcas, arruelas, par de guarnições e Filtro tipo Y ou T para ser instalado a montante do medidor.
	
	
	
	

	21
	Arruela de Vedação em Borracha para Hidrômetro DN 15mm (1/2")
	 
	UNIDADE
	39600
	 
	 

	22
	Arruela de Vedação em Borracha para Hidrômetro DN 20mm (3/4")
	 
	UNIDADE
	6200
	 
	 

	23
	Arruela de Vedação em Borracha para Hidrômetro DN 25mm (1")
	 
	UNIDADE
	2870
	 
	 

	24
	Arruela de Vedação em Borracha para Hidrômetro DN 40mm (1.1/2")
	 
	UNIDADE
	2780
	 
	 

	25
	Hóstia –  Disco para corte de água / Tampão cego para corte De água 
	Disco para corte de água aplicado em conexões de compressão entre o tubete de polipropileno ou latão e o hidrômetro. Sua função é fazer a interrupção do fluxo de agua. Dimensão : diámetro de 1/2”
	UNIDADE
	33300
	 
	 

	26
	Hóstia –  Disco para corte de água / Tampão cego para corte De água 
	Disco para corte de água aplicado em conexões de compressão entre o tubete de polipropileno ou latão e o hidrômetro. Sua função é fazer a interrupção do fluxo de agua. Dimensão : diámetro de 3/4”

	UNIDADE
	1700
	 
	 

	27
	Hóstia –  Disco para corte de água / Tampão cego para corte De água 
	Disco para corte de água aplicado em conexões de compressão entre o tubete de polipropileno ou latão e o hidrômetro. Sua função é fazer a interrupção do fluxo de agua. Dimensão : diámetro de 1”
	UNIDADE
	365
	 
	 

	28
	Kit Cavalete para hidrômetro de 1/2" 
	- 01- Cotovelo 90 PP com Adaptador M DN-20x3/4 NBR-15803;
	KIT
	9630
	 
	 

	
	
	- 02 - Coluna Aletada PP FF DN-3/4x250mm NBR-11304;
	
	
	
	

	
	
	- 01 - Registro PVC MM DN-3/4 Cabeça Borboleta Branco Montado;
	
	
	
	

	
	
	- 02 - Cotovelo 90 PP FF DN-3/4x1/2 Branco;
	
	
	
	

	
	
	- 01 - Tubete PP Curto Oitavado DN-1/2 NBR-8194 Branco;
	
	
	
	

	
	
	- 01 - Tubete PP Longo Oitavado DN-1/2 NBR-8194 Branco;
	
	
	
	

	
	
	- 02 - Porca PP Sextavada DN-3/4 com Inserto NBR-8194 Branco (A porca deverá possuir furação para lacre do tipo cordoalha de aço);
	
	
	
	

	
	
	- 02 - Junta de Vedacao DN-15mm NBR-8194;
	
	
	
	

	
	
	- 01 - Cotovelo 90 PP MF DN-3/4x3/4 Branco;
	
	
	
	

	
	
	- 01 - Tubo PP DN-3/4x75 NBR-11304 Branco.
	
	
	
	

	
	
	Nota 01: Os componentes do cavalete devem ser embalados unitariamente em sacos plásticos ou caixas de papelão, que contenham todas as informações relativas ao produto, bem como as que permitam a identificação do seu fabricante.
	
	
	
	

	29
	Kit Cavalete para hidrômetro de  3/4" 
	- 01 Cotovelo 90° PP com Adaptador Macho DN-25 x 3/4" – NBR 15803;
	KIT
	2300
	 
	 

	
	
	- 02 Colunas Aletadas PP FF DN-3/4" x 250 mm – NBR 11304;
	
	
	
	

	
	
	- 01 Registro PVC MM DN-3/4" com Cabeça Borboleta Branco Montado;
	
	
	
	

	
	
	- 02 Cotovelos 90° PP FF DN-3/4" x 3/4" Branco;
	
	
	
	

	
	
	- 01 Tubete PP Curto Oitavado DN-3/4" – NBR 8194 Branco;
	
	
	
	

	
	
	- 01 Tubete PP Longo Oitavado DN-3/4" – NBR 8194 Branco;
	
	
	
	

	
	
	- 02 Porcas PP Sextavadas DN-3/4" com Inserto – NBR 8194 Branco (a porca deverá possuir furação para lacre tipo cordoalha de aço);
	
	
	
	

	
	
	- 02 Juntas de Vedação DN-20 mm – NBR 8194;
	
	
	
	

	
	
	- 01 Cotovelo 90° PP MF DN-3/4" x 3/4" Branco;
	
	
	
	

	
	
	- 01 Tubo PP DN-3/4" x 75 mm – NBR 11304 Branco.
	
	
	
	

	30
	Lacre Anti-fraude Azul para Hidrômetro de 1/2''
	Ideal para hidrômetros de 1/2” (DN15) , utilizados em residências, comércios, indústrias e condomínios. KIT COM 250 PEÇAS
	KIT
	3742
	 
	 

	31
	Lacre Anti-fraude Azul para Hidrômetro de 3/4''
	Ideal para hidrômetros de 3/4” (DN20) , utilizados em residências, comércios, indústrias e condomínios. KIT COM 50 PEÇAS
	KIT
	15
	 
	 

	32
	Registro borboleta de esfera em latão cromado
	REGISTRO DE ESFERA P/ INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA DN 1/2 CL. PRESSÃO MÍNIMA PN10, CORPO EM LATÃO COM BANHO DE CROMO, ESFERA EM CROMADO OU AÇO INOX , EXTREMIDADES C/ ROSCA BSP (DE UM LADO MACHO CÔNICA E DO OUTRO FÊMEA PARALELA C/ 08 FIOS DE ROSCA), PASSAGEM PLENA SEDE E VEDAÇÃO DA HASTE EM PTFE. ACIONAMENTO POR BORBOLETA METALICA, .COMPRIMENTO 63,0 A 67,0 MM, DE ALTURA (INCLUINDO BORBOLETA), 48,0 A 54,0 MM, MORMAS: ABTN NBR 6834 TABELA A -7,DESIGNAÇÃO 383.0, NBR 6493 , PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO NA COR VERDE (NOTAÇÃO MUNSELL 2,5G, (3/4) ATENDENDO AOS REQUISITOS DE AMOSTRAGEM INSPEÇÃO DE QUALIDADES E ENSAIOS CONFORME NORMAS ABTN E PORTARIA INMETRO Nº 155/22 E DEMAIS LEGISLAÇOES APLICAVEIS.

	UNIDADE
	15400
	 
	 

	33
	Registro borboleta de esfera em latão cromado
	- Registro de esfera fabricado em latão cromado DN-3/4", para instalações prediais ou domiciliares de água, classe de pressão 10 kgf/cm²;
	UNIDADE
	5820
	 
	 

	
	
	- Extremidades: rosca BSP (um lado macho cônica e outro fêmea paralela);
	
	
	
	

	
	
	- Normas: ABNT NBR 6834 tabela A-7, designação 383.0, NBR 6493;
	
	
	
	

	
	
	- Corpo em latão com banho de cromo; esfera em latão cromado ou aço inox;
	
	
	
	

	
	
	- Sedes e vedação da haste em PTFE;
	
	
	
	

	
	
	- Passagem reduzida;
	
	
	
	

	
	
	- Acionamento por borboleta metálica com comprimento mínimo de 51 mm e espessura 3,5 mm, protegida contra corrosão com tinta na cor verde (Notação Munsell 2,5G 3/4);
	
	
	
	

	
	
	- Atende aos requisitos de amostragem, inspeção de qualidade e ensaios conforme normas ABNT e Portaria Inmetro nº 155/22 e demais legislações aplicáveis.
	
	
	
	

	34
	Registro borboleta de esfera em latão cromado
	- Registro de esfera fabricado em latão cromado DN-1", para instalações prediais ou domiciliares de água, classe de pressão 10 kgf/cm²;
	UNIDADE
	1190
	 
	 

	
	
	- Extremidades: rosca BSP (um lado macho cônica e outro fêmea paralela);
	
	
	
	

	
	
	- Normas: ABNT NBR 6834 tabela A-7, designação 383.0, NBR 6493;
	
	
	
	

	
	
	- Corpo em latão com banho de cromo; esfera em latão cromado ou aço inox;
	
	
	
	

	
	
	- Sedes e vedação da haste em PTFE;
	
	
	
	

	
	
	- Passagem reduzida;
	
	
	
	

	
	
	- Acionamento por borboleta metálica com comprimento mínimo de 51 mm e espessura 3,5 mm, protegida contra corrosão com tinta na cor verde (Notação Munsell 2,5G 3/4);
	
	
	
	

	
	
	- Atende aos requisitos de amostragem, inspeção de qualidade e ensaios conforme normas ABNT e Portaria Inmetro nº 155/22 e demais legislações aplicáveis.
	
	
	
	

	35
	Caixa protetora para hidrômetro completa (corpo e tampa)
	DIMENSÕES: 505 X 400 X 128
	UNIDADE
	1500
	 
	 

	
	
	CORPO:
	
	
	
	

	
	
	• Corpo de proteção para hidrômetro confeccionado em policarbonato (PC) com proteção U.V e anti-chama.
	
	
	
	

	
	
	• Possui nas faces laterais orifícios de entrada e saída para a tubulação. Nervuras laterais para maior aderência junto ao reboco e garantir qualidade na instalação.
	
	
	
	

	
	
	TAMPA:
	
	
	
	

	
	
	• A tampa da caixa de proteção é confeccionada em policarbonato (PC) com proteção contra raios U.V. e antichama.
	
	
	
	

	
	
	• Com sistema de canaletas que auxilia no fechamento da caixa e área gradeada para visor de leitura.
	
	
	
	

	
	
	• Possui em alto-relevo o logotipo da autarquia e o logotipo da fabricante, juntamente com o datador (contendo mês e ano de fabricação).
	
	
	
	

	
	
	• Apresenta dois orifícios de 25mm de diâmetro para o acesso ao registro sem necessitar a abertura da tampa.
	
	
	
	

	
	
	ACESSÓRIOS:
	
	
	
	

	
	
	• Tampões laterais em Polipropileno (PP);
	
	
	
	

	
	
	• Pinos de fechamento em Policarbonato (PC);
	
	
	
	

	
	
	• Parafuso estriado em latão.

	
	
	
	

	36
	Caixa protetora para hidrômetro completa (corpo e tampa)
	DIMENSÕES: 438x305x130
	UNIDADE
	9320
	 
	 

	
	
	CORPO:
	
	
	
	

	
	
	• Corpo de proteção para hidrômetro confeccionado em policarbonato (PC) na cor preto com proteção U.V e anti-chama.
	
	
	
	

	
	
	• Possui nas faces laterais orifícios de entrada e saída para a tubulação.
	
	
	
	

	
	
	TAMPA:
	
	
	
	

	
	
	• A tampa da caixa de proteção é confeccionada em policarbonato (PC) transparente com proteção contra raios U.V. e antichama.
	
	
	
	

	
	
	• Com sistema de canaletas que auxilia no fechamento da caixa.
	
	
	
	

	
	
	• Possui em alto-relevo o logotipo da autarquia e o logotipo da fabricante, juntamente com o datador (contendo mês e ano de fabricação).
	
	
	
	

	
	
	COMPONENTES:
	
	
	
	

	
	
	• 01 Base  em Policarbonato (preto)
	
	
	
	

	
	
	• 01 Aro em Policarbonato (preto ou cinza)
	
	
	
	

	
	
	• 01 Inserto M6 x 8
	
	
	
	

	
	
	• 06 Parafuso AA 2,9 x 13 mm
	
	
	
	

	
	
	• 01 Parafuso M6 x 10
	
	
	
	

	
	
	• 01 Tampa em Policarbonato incolor (cristal)
	
	
	
	

	
	
	• 01 Tampa do lacre em Policarbonato incolor (cristal)

	
	
	
	

	37
	Caixa protetora de Hidrômetro em chapa
	DIMENSÕES: 385x265x120
	UNIDADE
	840
	 
	 

	
	
	CORPO:
	
	
	
	

	
	
	• Caixa protetora para hidrômetro confeccionada em chapa de aço carbono nº 18 (espessura aproximada de 1,2 mm), com abas externas sobrepostas, porta com dobradiça, batente e fechadura. Com abas/quinas superior, inferior e lateral da caixa devidamente dobradas na direção interna. Os espaçamentos/folgas entre a tampa e a caixa(lado direito, esquerdo, superior e inferior) deverão possuir no máximo 1,5mm.
	
	
	
	

	
	
	• Possui sistema de furos para lacre, ventilação e escoamento de água, além de acabamento anticorrosivo.
	
	
	
	

	
	
	• Furos laterais: Ø 32 mm.
	
	
	
	

	
	
	• Dois furos inferiores para escoamento de água.
	
	
	
	

	
	
	TAMPA:
	
	
	
	

	
	
	• Abertura frontal em tela metálica com 25 furos para ventilação e visualização do medidor.
	
	
	
	

	
	
	• Sistema de dobradiça inteiriça.
	
	
	
	

	
	
	• Batente com alojamento para fechadura.
	
	
	
	

	
	
	• Furos para lacre.
	
	
	
	

	
	
	ACABAMENTO:
	
	
	
	

	
	
	• Duas demãos de tinta anticorrosiva interna e externa.
	
	
	
	

	
	
	• Pintura ELETROSTÁTICA em esmalte sintético na cor cinza.

	
	
	
	

	38
	Hidrômetro Unijato SEM CONExÕES
	- Diâmetro nominal de 15 mm (1/2”);
	UNIDADE
	8350
	 
	 

	
	
	- -Vazão sobrecarga = Q4 = 1.25 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 1.0 m3/h
	
	
	
	

	
	
	- Vazão de transição =  Q2 = 20 l/h - R80
	
	
	
	

	
	
	- Vazão mínima = Q1 = 12 l/h – R80                             Transmissão magnética;
	
	
	
	

	
	
	-  Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca pré equipada com saída de pulso indutivo
	
	
	
	

	
	
	-  Cúpula e paredes lateriais em vidros temperados cobrindo completamente a parte superior e as laterais para alto grau de proteção as tentativas de fraude;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria 45 graus;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria giratória 360 graus sem limitador de fim de curso;
	
	
	
	

	
	
	- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
	
	
	
	

	
	
	- Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno;
	
	
	
	

	
	
	- Impressão do nome da autarquia na relojoaria;
	
	
	
	

	
	
	- Comprimento: 115 mm sem conexões; Designação de rosca G 3/4 B - NBR 16.043
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi na cor azul;
	
	
	
	

	
	
	- Bujão de lacração fabricado em latão;
	
	
	
	

	
	
	- Menor Indicação de Volume: 0,00005 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Maior Indicação de Volume: 99.999 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser encaminhado com cada hidrômetro o laudo de calibração de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido laudo de inspeção por amostragem de cada lote, a ser realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, por conta da CONTRATADA.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido certificado de garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	-Acessórios: SEM ACESSÓRIOS. Atendimento a todos os  parâmetros de fabricação e de ensaios conforme Normas e Portarias em vigor no Brasil e ainda  a Portaria  INMETRO N.°155/22  e todas as  demais no que for aplicável.
	
	
	
	

	39
	Hidrômetro Unijato  SEM CONEXÕES
	- Diâmetro nominal de 15 mm (1/2”);
	UNIDADE
	50
	 
	 

	
	
	 -Vazão sobrecarga = Q4 = 3.125 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 2.5 m3/h
	
	
	
	

	
	
	- Vazão de transição =  Q2 =  50 l/h - R80
	
	
	
	

	
	
	- Vazão mínima = Q1 = 31 l/h – R80                             Transmissão magnética;
	
	
	
	

	
	
	- Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca pré equipada com saída de pulso indutivo;
	
	
	
	

	
	
	- Cúpula e paredes laterais em vidro temperado cobrindo completamente a parte superior e as laterais para alto grau de proteção as tentativas de fraude;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria 45 graus;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria giratória 360 graus sem limitador de fim de curso;
	
	
	
	

	
	
	- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
	
	
	
	

	
	
	- Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno;
	
	
	
	

	
	
	- Impressão do nome da autarquia na relojoaria;
	
	
	
	

	
	
	- Comprimento: 115 mm sem conexões; Designação de rosca G 3/4 B - NBR 16.043
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi na cor azul;
	
	
	
	

	
	
	- Bujão de lacração fabricado em latão;
	
	
	
	

	
	
	- Menor Indicação de Volume: 0,00005 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Maior Indicação de Volume: 99.999 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser encaminhado com cada hidrômetro o laudo de calibração de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido laudo de inspeção por amostragem de cada lote, a ser realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, por conta da CONTRATADA.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido certificado de garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios:  SEM ACESSÓRIOS. Atendimento a todos os  parâmetros de fabricação e de ensaios conforme Normas e Portarias em vigor no Brasil e ainda  a Portaria  INMETRO N.°155/22  e todas as  demais no que for aplicável.
	
	
	
	

	40
	Registro em PP modelo T para CAVALETE ½” x ½” PEAD
	• Registro modelo T fabricado em polipropileno (PP) de alta resistência.
	UNIDADE
	500
	 
	 

	
	
	• Conexões compatíveis com tubulação PEAD ½” x ½”.
	
	
	
	

	
	
	• Utilizado em cavaletes de hidrômetro para isolamento e controle de vazão.
	
	
	
	

	
	
	• Corpo injetado em PP com proteção contra intempéries e corrosão.
	
	
	
	

	
	
	• Resistência mecânica para uso em instalações prediais e ramais de ligação de água.
	
	
	
	

	
	
	• Compatível com padrões de montagem de cavaletes utilizados em serviços de abastecimento público.
	
	
	
	

	41
	Registro rápido passeio vertical em PP – rosca ½” x 20 mm
	• Registro rápido tipo passeio vertical fabricado em polipropileno (PP).
	UNIDADE
	300
	 
	 

	
	
	• Rosca central para conexão ½” x 20 mm.
	
	
	
	

	
	
	• Utilizado em cavaletes e bases de hidrômetro para manobra rápida de abertura/fechamento.
	
	
	
	

	
	
	• Corpo resistente a impactos, intempéries e agentes corrosivos.
	
	
	
	

	
	
	• Adequado para instalações prediais e ramais de ligação de água.
	
	
	
	

	
	
	• Compatível com suportes e padrões de montagem utilizados em serviços de abastecimento.
	
	
	
	

	42
	Guarnição Rígida de  Polietileno para HIDRÔMETRO 1/2”
	• Guarnição rígida fabricada em polietileno (PE) branco ou transparente.
	UNIDADE
	19000
	 
	 

	
	
	• Utilizada na extremidade do hidrômetro 1/2” para vedação e acabamento.
	
	
	
	

	
	
	• Garante melhor encaixe entre o hidrômetro e o cavalete/suporte de fixação.
	
	
	
	

	
	
	• Resistência química e mecânica adequada para uso contínuo em instalações de água potável.
	
	
	
	

	
	
	• Material imune à corrosão, ao ressecamento e à deformação.
	
	
	
	

	
	
	• Compatível com hidrômetros padrão 1/2” utilizados no SAAE.
	
	
	
	

	43
	Guarnição Rígida de  Polietileno para HIDRÔMETRO 3/4”
	• Guarnição rígida fabricada em polietileno (PE) branco ou transparente.
	UNIDADE
	2700
	 
	 

	
	
	• Utilizada na extremidade do hidrômetro 3/4” para vedação e acabamento.
	
	
	
	

	
	
	• Garante melhor encaixe entre o hidrômetro e o cavalete/suporte de fixação.
	
	
	
	

	
	
	• Resistência química e mecânica adequada para uso contínuo em instalações de água potável.
	
	
	
	

	
	
	• Material imune à corrosão, ao ressecamento e à deformação.
	
	
	
	

	
	
	• Compatível com hidrômetros padrão 3/4” utilizados no SAAE.
	
	
	
	

	44
	Toco em PP para CAVALETE ½” x 450 mm
	• Toco para cavalete fabricado em polipropileno (PP).
	UNIDADE
	1000
	 
	 

	
	
	• Dimensões: ½” de diâmetro nominal e 450 mm de comprimento.
	
	
	
	

	
	
	• Utilizado como prolongador/elemento de sustentação no conjunto do cavalete.
	
	
	
	

	
	
	• Material resistente à exposição solar, umidade e variações de temperatura.
	
	
	
	

	
	
	• Compatível com conexões e suportes para hidrômetro ½”.
	
	
	
	

	
	
	•
	
	
	
	

	45
	Hidrômetro Unijato  SEM CONEXÕES
	- Diâmetro nominal de 20 mm (3/4”);
	UNIDADE
	50
	 
	 

	
	
	 -Vazão sobrecarga = Q4 = 3.125 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 2.5 m3/h
	
	
	
	

	
	
	- Vazão de transição =  Q2 =  50 l/h - R80
	
	
	
	

	
	
	- Vazão mínima = Q1 = 31 l/h – R80                             Transmissão magnética;
	
	
	
	

	
	
	- Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca pré equipada com saída de pulso indutivo;
	
	
	
	

	
	
	- Cúpula e paredes laterais em vidro temperado cobrindo completamente a parte superior e as laterais para alto grau de proteção as tentativas de fraude;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria 45 graus;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria giratória 360 graus sem limitador de fim de curso;
	
	
	
	

	
	
	- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
	
	
	
	

	
	
	- Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno;
	
	
	
	

	
	
	- Impressão do nome da autarquia na relojoaria;
	
	
	
	

	
	
	- Comprimento: 115 mm sem conexões;  Designação de Rosca G1B
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi na cor azul;
	
	
	
	

	
	
	- Bujão de lacração fabricado em latão;
	
	
	
	

	
	
	- Menor Indicação de Volume: 0,00005 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Maior Indicação de Volume: 99.999 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser encaminhado com cada hidrômetro o laudo de calibração de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido laudo de inspeção por amostragem de cada lote, a ser realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, por conta da CONTRATADA.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido certificado de garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios:  SEM ACESSÓRIOS. Atendimento a todos os  parâmetros de fabricação e de ensaios conforme Normas e Portarias em vigor no Brasil e ainda  a Portaria  INMETRO N.°155/22  e todas as  demais no que for aplicável.
	
	
	
	

	46
	Hidrômetro Unijato  SEM CONEXÕES
	- Diâmetro nominal de 20 mm (3/4”);
	UNIDADE
	6
	 
	 

	
	
	 -Vazão sobrecarga = Q4 = 5.0 m3/h
	
	
	
	

	
	
	-Vazão permanente = Q3 = 4.0 m3/h
	
	
	
	

	
	
	- Vazão de transição =  Q2 =  80 l/h - R80
	
	
	
	

	
	
	- Vazão mínima = Q1 = 50 l/h – R80                             Transmissão magnética;
	
	
	
	

	
	
	- Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca pré equipada com saída de pulso indutivo;
	
	
	
	

	
	
	- Cúpula e paredes laterais em vidro temperado cobrindo completamente a parte superior e as laterais para alto grau de proteção as tentativas de fraude;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria 45 graus;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria giratória 360 graus sem limitador de fim de curso;
	
	
	
	

	
	
	- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
	
	
	
	

	
	
	- Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno;
	
	
	
	

	
	
	- Impressão do nome da autarquia na relojoaria;
	
	
	
	

	
	
	- Comprimento: 190 mm sem conexões;  Designação de Rosca G1B
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi na cor azul;
	
	
	
	

	
	
	- Bujão de lacração fabricado em latão;
	
	
	
	

	
	
	- Menor Indicação de Volume: 0,00005 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Maior Indicação de Volume: 99.999 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser encaminhado com cada hidrômetro o laudo de calibração de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido laudo de inspeção por amostragem de cada lote, a ser realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, por conta da CONTRATADA.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido certificado de garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios:  SEM ACESSÓRIOS. Atendimento a todos os  parâmetros de fabricação e de ensaios conforme Normas e Portarias em vigor no Brasil e ainda  a Portaria  INMETRO N.°155/22  e todas as  demais no que for aplicável.
	
	
	
	

	[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg]
47
	Tampão T-22 para Água com Taramela e Parafuso – Ferro Fundido
	Tampão T-22 para Água com Taramela e Parafuso – Ferro Fundido
	UNIDADE
	150
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	Especificações Técnicas:
	
	
	
	

	
	
	Material: Ferro fundido
	
	
	
	

	
	
	Medidas da base: 34 cm x 45 cm
	
	
	
	

	
	
	Medidas da tampa: 28 cm x 39 cm
	
	
	
	

	
	
	Passagem livre: 12 cm x 17 cm
	
	
	
	

	
	
	Altura total do conjunto: 6,5 cm
	
	
	
	

	
	
	Peso aproximado do conjunto: 20 kg
	
	
	
	

	
	
	Características adicionais:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	Equipado com taramela e parafuso para fixação segura
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	Tampa removível com encaixe reforçado
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	Observações:
	
	
	
	

	
	
	Produto destinado exclusivamente à passagem de pedestres. Não indicado para tráfego de veículos.
	
	
	
	

	48
	Caixa de Proteção para Hidrômetro Enterrada – Uso em Piso de Passeio (Até 10 m³/h)
	Caixa de Proteção para Hidrômetro Enterrada – Uso em Piso de Passeio (Até 10 m³/h) Modelo: Caixa Passeio até 10 m³/h
	UNIDADE
	100
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Descrição Técnica:
	
	
	
	

	
	
	Caixa de proteção enterrada para hidrômetro, ideal para instalações em piso de passeio. Fabricada em polipropileno (PP), material leve, resistente e durável, adequada para hidrômetros com vazão de até 10 m³/h.
	
	
	
	

	
	
	Características Gerais:
	
	
	
	

	
	
	Tipo de manômetro compatível: Tubo de bourdon
	
	
	
	

	
	
	Diâmetro interno: 7 mm
	
	
	
	

	
	
	Temperatura máxima suportada: 50 °C
	
	
	
	

	
	
	Tamanho da conexão: 3/4"
	
	
	
	

	
	
	Posição da conexão: Lateral
	
	
	
	

	
	
	Preenchimento líquido: Silicone
	
	
	
	

	
	
	Inclui certificado de calibração: Não
	
	
	
	

	
	
	Usos recomendados: Instalação de hidrômetro residencial/predial
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	Aplicação: Enterrada em piso de passeio
	
	
	
	

	49
	Registro esfera em latão com banho de cromo, bitola: 1/2" - DN 15
	Registro esfera em latão com banho de cromo, bitola: 1/2" - DN 15, classe de pressão mínima: 100 m.c.a, acionamento: manual por alavanca de 1/4" de volta (90º), material da alavanca: aço emborrachado, vedações em PTFE, tipo de fixação: com roscas BSP (Fêmea x Fêmea), tipo de válvula: esférica, esfera em latão cromado ou aço inox, aplicação: para rede de água, temperatura máxima da água: -30°C a 120°C, produzido de acordo com a NBR 14788.
	UNIDADE
	5000
	 
	 

	50
	Hidrômetro Multijato (dois tubetes curto em latão, duas porcas metálicas, duas arruelas de vedação em polietileno) - 115mm
	- Diâmetro nominal de 15 mm (1/2”);
	UNIDADE
	1250
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 = 3 m3/h | -Vazão permanente = Q3 = 1,5 m3/h – R80 | - Vazão de transição =  Q2 = 120 l/h | - Vazão mínima = Q1 = 30 l/h
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética;
	
	
	
	

	
	
	- Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca;
	
	
	
	

	
	
	- Cúpula de vidro resistênte as intempéries e ao impacto, cobrindo completamente a parte superior e as laterais para alto grau de proteção as tentativas de fraude;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria 45 graus;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria giratória 360 graus sem limitador de fim de curso;
	
	
	
	

	
	
	- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
	
	
	
	

	
	
	- Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno;
	
	
	
	

	
	
	- Impressão do nome da autarquia na relojoaria;
	
	
	
	

	
	
	- Comprimento: 115 mm sem conexões;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi na cor azul;
	
	
	
	

	
	
	- Bujão de lacração fabricado em latão;
	
	
	
	

	
	
	- Menor Indicação de Volume: 0,00005 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Maior Indicação de Volume: 99.999 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser encaminhado com cada hidrômetro o laudo de calibração de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido laudo de inspeção por amostragem de cada lote, a ser realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, por conta da CONTRATADA.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido certificado de garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios: Deve ser fornecido junto com cada hidrômetro Sensor Reed Switch, com cabo com comprimento mínimo de 2 metros. Atendimento a todos os  parâmetros de fabricação e de ensaios conforme Normas e Portarias em vigor no Brasil e ainda  a Portaria  INMETRO N.°155/22  e todas as  demais no que for aplicável.
	
	
	
	

	51
	Hidrômetro Unijato (dois tubetes curto em latão, duas porcas metálicas, duas arruelas de vedação em polietileno) - 165mm
	- Diâmetro nominal de 15 mm (1/2”);
	UNIDADE
	1250
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 = 3 m3/h |  -Vazão permanente = Q3 = 1,5 m3/h – R80 | - Vazão de transição =  Q2 = 120 l/h | - Vazão mínima = Q1 = 30 l/h
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética;
	
	
	
	

	
	
	- Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca;
	
	
	
	

	
	
	- Cúpula de vidro resistênte as intempéries e ao impacto, cobrindo completamente a parte superior e as laterais para alto grau de proteção as tentativas de fraude;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria 45 graus;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria giratória 360 graus sem limitador de fim de curso;
	
	
	
	

	
	
	- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
	
	
	
	

	
	
	- Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno;
	
	
	
	

	
	
	- Impressão do nome da autarquia na relojoaria;
	
	
	
	

	
	
	- Comprimento: 165 mm sem conexões;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi na cor azul;
	
	
	
	

	
	
	- Bujão de lacração fabricado em latão;
	
	
	
	

	
	
	- Menor Indicação de Volume: 0,00005 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Maior Indicação de Volume: 99.999 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser encaminhado com cada hidrômetro o laudo de calibração de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido laudo de inspeção por amostragem de cada lote, a ser realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, por conta da CONTRATADA.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido certificado de garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios: Deve ser fornecido junto com cada hidrômetro Sensor Reed Switch, com cabo com comprimento mínimo de 2 metros. Atendimento a todos os  parâmetros de fabricação e de ensaios conforme Normas e Portarias em vigor no Brasil e ainda  a Portaria  INMETRO N.°155/22  e todas as  demais no que for aplicável.
	
	
	
	

	52
	CONJUNTO PORCAS EM LATÃO, ARRUELAS EM POLIETILENO E TUBETES CURTOS EM LATÃO PARA HIDROMETRO DN 15 (1/2”).
	OBSERVAÇÃO: CADA CONJUNTO É COMPOSTO DE DOIS TUBETES, DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS DE VEDAÇÃO.
	CONJUNTO
	1500
	 
	 

	
	
	A) TUBETE AS DIMENSÕES DO TUBETE DEVEM OBEDECER ÀS DIMENSÕES ESPECIFICADAS PELA NBR 8194/2013. A ROSCA INTERNA DA CONEXÃO DEVERÁ ATENDER À NBR NM ISO 7-1/2000. MATERIAL DO TUBETE DEVERÁ SER DE UMA LIGA QUE CONTENHA NO MÍNIMO 60% (SESSENTA POR CENTO) DE COBRE, ATESTADO POR LAUDO DE ANÁLISE QUÍMICA. DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA, ADEQUADAS A SUA UTILIZAÇÃO E INALTERÁVEIS PELAS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO. DEVERÁ RESISTIR A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1,0 MPA, NÃO PODENDO HAVER DEFORMAÇÕES OU SINAL DE VAZAMENTOS AO LONGO DE SUA ESTRUTURA. O MATERIAL EM CONTATO COM A ÁGUA QUE O ATRAVESSA DEVE SER DE COMPROVADA INOCUIDADE DO PONTO DE VISTA SANITÁRIO. O MATERIAL DEVERÁ SER RESISTENTE À CORROSÃO INTERNA E EXTERNA CAUSADAS PELA ÁGUA MEDIDA, PELAS IMPUREZAS QUE A ÁGUA POSSA TRAZER E PELAS INTEMPÉRIES.
	
	
	
	

	
	
	B) PORCA: AS DIMENSÕES DA PORCA DEVEM OBEDECER À NBR 8194/2013. A ROSCA INTERNA DA CONEXÃO EM QUESTÃO DEVERÁ ATENDER À NBR 8133/2010. DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA, ADEQUADAS A SUA UTILIZAÇÃO E INALTERÁVEIS PELAS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO. MATERIAL DA CONEXÃO DEVERÁ SER DE UMA LIGA QUE CONTENHA NO MÍNIMO 60% (SESSENTA POR CENTO) DE COBRE, ATESTADO POR LAUDO DE ANÁLISE QUÍMICA. • DEVERÁ RESISTIR A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1,0 MPA, NÃO PODENDO HAVER DEFORMAÇÕES OU SINAL DE VAZAMENTOS AO LONGO DE SUA ESTRUTURA. O MATERIAL EM CONTATO COM A ÁGUA QUE O ATRAVESSA DEVE SER DE COMPROVADA INOCUIDADE DO PONTO DE VISTA SANITÁRIO. O MATERIAL DEVERÁ SER RESISTENTE À CORROSÃO INTERNA E EXTERNA CAUSADAS PELA ÁGUA MEDIDA, PELAS IMPUREZAS QUE A ÁGUA POSSA TRAZER E PELAS INTEMPÉRIES.
	
	
	
	

	
	
	C) ANEL DE VEDAÇÃO: O ANEL DE VEDAÇÃO DEVERÁ TER RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA, ADEQUADAS A SUA UTILIZAÇÃO. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES SOLICITADAS, OBJETIVANDO A VEDAÇÃO DA INSTALAÇÃO.

	
	
	
	

	53
	LACRE PARA CORTE - COR VERMELHA
	LACRE PARA CORTE DE REGISTRO BORBOLETA DE ESFERA METÁLICO (PADRÃO COPASA) DE 1/2” - DISPOSITIVO EM PLÁSTICO, TIPO MACHO/FÊMEA, PARCIALMENTE REAPROVEITÁVEL, PARA SUSPENSÃO DE ÁGUA PELO BLOQUEIO DO REGISTRO; DESIGN TIPO UNIVERSAL, ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE REGISTROS E BITOLAS, FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM MATÉRIA PRIMA VIRGEM, NÃO RECICLADO; COM AGENTE DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA UVA, UVB E UVC, DE FORMA A GARANTIR A UTILIZAÇÃO POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 3 ANOS; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE ENCAIXE TIPO CONJUNTO MACHO (PARTE REAPROVEITÁVEL), FÊMEA COM ENGATE RÁPIDO.  COR: VERMELHO
	UNIDADE
	15000
	 
	 

	
	
	O CORPO DO LACRE (PARTE FÊMEA), DEVE APRESENTAR NUMERAÇÃO SEQUENCIAL INDELÉVEL, PARA UM MAIOR CONTROLE CONTRA AS ADULTERAÇÕES, NOME OU LOGOMARCA DO SAAE VIÇOSA E O NOME DO FABRICANTE.
	
	
	
	

	54
	Caixa protetora para hidrômetro completa (corpo e tampa gradeada)
	Caixa de proteção para hidrômetro com tampa gradeada, com as seguintes características:
	Unidade
	1200
	 
	 

	
	
	Dimensional: 439mm x 305mm x 125mm
	
	
	
	

	
	
	Tampa confeccionada em policarbonato (PC) transparente com aditivos de proteção contra raios UV. Projetada com sistema de canaletas que auxilia no fechamento da caixa. Possui área gradeada para a visualização e a leitura do hidrômetro. Possui um alojamento para proteger o parafuso M6, aonde o mesmo realiza o fechamento da tampa com a moldura e o corpo. Contem um sistema de encaixe para o lacre, servindo de proteção para a abertura do parafuso. Possui em alto-relevo o logotipo da autarquia e o logotipo da fabricante, juntamente com o datador (contendo mês e ano de fabricação).
	
	
	
	

	
	
	-Espessura de 3mm;
	
	
	
	

	
	
	-Dimensional Gradeado: 228mm x 98mm;
	
	
	
	

	
	
	-Dimensional Tampa: 385mm x 251mm x 18mm.
	
	
	
	

	
	
	Corpo da caixa de proteção para hidrômetro confeccionado em polipropileno (PP) com carga e proteção contra raios UV na cor preto, produzido pelo processo de injeção. Possuindo nervuras nas faces laterais para auxiliar e garantir a fixação do mesmo e, além disso, aumentar a sua resistência à deformação. Possui pré-cortes para passagem da tubulação.
	
	
	
	

	
	
	-Espessura 2 mm;
	
	
	
	

	
	
	-Dimensional Corpo: 420mm x 283mm x 120mm.
	
	
	
	

	
	
	Moldura para caixa de proteção para hidrômetro confeccionada em policarbonato (PC) com carga e proteção contra raios UV na cor preta, produzida pelo processo de injeção. Projetada de modo a suportar afundamentos oriundos de choques e impactos. Contém alojamento para inserção de bucha M6 para fechamento da tampa.
	
	
	
	

	
	
	-Dimensional moldura: 439mm x 305mm x 21,5mm.
	
	
	
	

	
	
	- Kit parafusos; - Parafuso de fechamento M6 Phillips;
	
	
	
	

	
	
	- Dispositivo de policarbonato para isolar o compartimento do parafuso fechamento (Lacre).
	
	
	
	

	55
	Tampa para caixa protetora de hidrômetro
	Tampa para caixa protetora confeccionada em policarbonato (PC) transparente com proteção contra raios U.V. e antichama.
	UNIDADE
	100
	 
	 

	
	
	• Com sistema de canaletas que auxilia no fechamento da caixa.
	
	
	
	

	
	
	• Possui em alto-relevo o logotipo da autarquia e o logotipo da fabricante, juntamente com o datador (contendo mês e ano de fabricação). Deve possuir encaixe compatível com a caixa de proteção de hidrômetro que possui dimensão: 438x305x130
	
	
	
	

	56


	Lacre para corte no registro, parcialmente reaproveitáve
	Dispositivo em plástico, tipo macho/fêmea, parcialmente reaproveitável, para supressão de água pelo bloqueio do registro. Design tipo universal, adaptável a diversos tipos de registros e bitolas.
	UNIDADE
	400
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	Tipo: Conjunto Macho (parte reaproveitável)/Fêmea com engate rápido.
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	Material: Poliestireno de alto impacto (Macho/Fêmea) com logotipo da empresa                                                                                                                                 Cor: Azul (preferencial)
	
	
	
	

	57
	Hidrômetro Unijato (dois tubetes curto em latão, duas porcas metálicas, duas arruelas de vedação em polietileno) - 190mm
	- Diâmetro nominal de 20 mm (3/4”);
	UNIDADE
	300
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 = 3 m3/h |  -Vazão permanente = Q3 = 1,6 m3/h – R80 | - Vazão de transição =  Q2 = 120 l/h | - Vazão mínima = Q1 = 30 l/h
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética;
	
	
	
	

	
	
	- Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca;
	
	
	
	

	
	
	- Cúpula de vidro resistênte as intempéries e ao impacto, cobrindo completamente a parte superior e as laterais para alto grau de proteção as tentativas de fraude;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria 45 graus;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria giratória 360 graus sem limitador de fim de curso;
	
	
	
	

	
	
	- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
	
	
	
	

	
	
	- Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno;
	
	
	
	

	
	
	- Impressão do nome da autarquia na relojoaria;
	
	
	
	

	
	
	- Comprimento: 190 mm sem conexões;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi na cor azul;
	
	
	
	

	
	
	- Bujão de lacração fabricado em latão;
	
	
	
	

	
	
	- Menor Indicação de Volume: 0,00005 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Maior Indicação de Volume: 99.999 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser encaminhado com cada hidrômetro o laudo de calibração de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido laudo de inspeção por amostragem de cada lote, a ser realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, por conta da CONTRATADA.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido certificado de garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios: Deve ser fornecido junto com cada hidrômetro Sensor Reed Switch, com cabo com comprimento mínimo de 2 metros. Atendimento a todos os  parâmetros de fabricação e de ensaios conforme Normas e Portarias em vigor no Brasil e ainda  a Portaria  INMETRO N.°155/22  e todas as  demais no que for aplicável.
	
	
	
	

	58
	Hidrômetro Multijato (dois tubetes curto em latão, duas porcas metálicas, duas arruelas de vedação em polietileno) - 190mm
	- Diâmetro nominal de 20 mm (3/4”);
	UNIDADE
	300
	 
	 

	
	
	-Vazão sobrecarga = Q4 = 3 m3/h | -Vazão permanente = Q3 = 1,6 m3/h – R80 | - Vazão de transição =  Q2 = 120 l/h | - Vazão mínima = Q1 = 30 l/h
	
	
	
	

	
	
	- Transmissão magnética;
	
	
	
	

	
	
	- Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria tipo seca;
	
	
	
	

	
	
	- Cúpula de vidro de alta resistência as intempéries e ao impacto, cobrindo completamente a parte superior e as laterais para alto grau de proteção as tentativas de fraude;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria 45 graus;
	
	
	
	

	
	
	- Relojoaria giratória 360 graus sem limitador de fim de curso;
	
	
	
	

	
	
	- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
	
	
	
	

	
	
	- Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno;
	
	
	
	

	
	
	- Impressão do nome da autarquia na relojoaria;
	
	
	
	

	
	
	- Comprimento: 190 mm sem conexões;
	
	
	
	

	
	
	- Pintura epóxi na cor azul;
	
	
	
	

	
	
	- Bujão de lacração fabricado em latão;
	
	
	
	

	
	
	- Menor Indicação de Volume: 0,00005 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Maior Indicação de Volume: 99.999 m³;
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser encaminhado com cada hidrômetro o laudo de calibração de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido laudo de inspeção por amostragem de cada lote, a ser realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, por conta da CONTRATADA.
	
	
	
	

	
	
	- Deverá ser fornecido certificado de garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.
	
	
	
	

	
	
	Acessórios: Deve ser fornecido junto com cada hidrômetro Sensor Reed Switch, com cabo com comprimento mínimo de 2 metros. Atendimento a todos os  parâmetros de fabricação e de ensaios conforme Normas e Portarias em vigor no Brasil e ainda  a Portaria  INMETRO N.°155/22  e todas as  demais no que for aplicável.
	
	
	
	


1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
2- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.
3- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.
3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2026.

____________________________________________
(Representante legal)

[image: image4.png]


