[image: image1.jpg]CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
‘ I So BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS

www.cisab.com.br / (31)3891 5636
zona da mata



[image: image2.jpg]QNOS




[image: image3.jpg]QNOS






ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 004/2026
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br
Data de Abertura para lances: 13/02/2026
Horário: 09:00 horas
DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE VÁLIDO:
WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	TOTAL
	MARCA
	VALOR UNITARIO
	VALOR

TOTAL

	1
	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: 
Aspecto físico: claro e límpido;
Teor de H2SiF6: mínimo de 20% em massa;
Densidade: 1,20 g/mL;
Acidez livre: máximo de 1%;
Isento de material em suspensão; 
Teor de ferro total: máximo de 10g/kg;
Teor de manganês total: máximo de 10g/kg;
Toxicidade (calculada para uma dosagem máxima de 6,25 mg/L de ácido fluossilícico a 20%): Arsênio: máximo de 800 mg/kg; Cromo: máximo de 800 mg/kg; Chumbo: máximo de 800 mg/kg;
Entrega em cargas de aproximadamente 10.000 litros em caminhão tanque certificado.
	L
	59000
	
	
	

	2
	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: 
Aspecto físico: claro e límpido;
Teor de H2SiF6: mínimo de 20% em massa;
Densidade: 1,20 g/mL;
Acidez livre: máximo de 1%;
Isento de material em suspensão; 
Teor de ferro total: máximo de 10g/kg;
Teor de manganês total: máximo de 10g/kg;
Toxicidade (calculada para uma dosagem máxima de 6,25 mg/L de ácido fluossilícico a 20%): Arsênio: máximo de 800 mg/kg; Cromo: máximo de 800 mg/kg; Chumbo: máximo de 800 mg/kg;
	L
	15520
	
	
	

	3
	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: 
Aspecto físico: claro e límpido;
Teor de H2SiF6: mínimo de 20% em massa;
Densidade: 1,20 g/mL;
Acidez livre: máximo de 1%;
Isento de material em suspensão; 
Teor de ferro total: máximo de 10g/kg;
Teor de manganês total: máximo de 10g/kg;
Toxicidade (calculada para uma dosagem máxima de 6,25 mg/L de ácido fluossilícico a 20%): Arsênio: máximo de 800 mg/kg; Cromo: máximo de 800 mg/kg;
Chumbo: máximo de 800 mg/kg;
Entrega em bombonas em cargas de aproximadamente 300 litros.
	L
	15400
	
	
	

	4
	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO destinado ao tratamento de água, com as seguintes características:
Aspecto físico: claro e límpido;
Teor de H2SiF6: mínimo de 20% em massa;
Densidade: 1,20 g/mL;
Acidez livre: máximo de 1%;
Isento de material em suspensão; 
Teor de ferro total: máximo de 10g/kg;
Teor de manganês total: máximo de 10g/kg;
Toxicidade (calculada para uma dosagem máxima de 6,25 mg/L de ácido fluossilícico a 20%):
Arsênio: máximo de 800 mg/kg;
Cromo: máximo de 800 mg/kg;
Chumbo: máximo de 800 mg/kg;
Entrega em cargas de aproximadamente 1.000 litros.
	L
	54000
	
	
	

	5
	BARRILHA LEVE destinado ao tratamento de água, com as seguintes características:
Substância aplicada para correção do pH da água, garantindo condições ideais para os processos de coagulação, precipitação e estabilidade da água tratada;
Composto alcalino à base de carbonato de sódio, NA2CO3;
Teor de NA2CO3: 98%;
Aspecto físico: pó branco de granulação fina com alta solubilidade em água;
Embalagem em saco lacrado contendo toda a especificação do produto.
	Kg
	5200
	
	
	

	6
	BIORREMEDIADOR destinado ao tratamento de esgoto com as seguintes características:
Produto desenvolvido para acelerar a degradação da matéria orgânica, melhorar o desempenho das unidades de tratamento de esgoto e reduzir problemas operacionais. Utilizado em estação de tratamento de esgoto tipo UASB para redução de odor, cor e outros parametros de lançamento;
Composto biológico com concentração mínima de 10⁷ UFC/mL;
Produto com formulação líquida (gel) contendo esporos bacterianos ambientais pronto a ser aplicado;
Contém os seguintes bacilos:                                                                                                                                                                    Bacillus megaterium 2,5x10⁷ UFC/mL (Princípio ativo)
Bacillus mycoides 2,5x10⁷ UFC/mL (Princípio ativo)
Bacillus amyloliquefaciens 2,5x10⁷ UFC/mL (Princípio ativo)
Bacillus thermoglucosidasius 2,5x10⁷ UFC/mL (Princípio ativo)
Total de Microrganismos: 1,0x108 UFC/mL 
Validade de 12 meses no momento da entrega.
Entrega em bombonas de 20 litros
	L
	6000
	
	
	

	7
	CAL HIDRATADA destinada ao tratamento de água, com as seguintes características:
Teor de hidróxido de cálcio: ≥ 90,0%;
Teor de carbonato de cálcio: ≤ 5,5 %;
Teor de hidróxido de magnésio: ≤ 2,2%;
Granulometria (% retida na peneira 100 mesh): ≤ 2,2%;
Umidade Máxima: 1%;
Teor máximo de resíduos insolúveis: 1%;
As substâncias que possam causar efeitos tóxicos a saúde não devem extrapolar 1/10 dos limites permitidos na legislação vigente para água potável;
Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega;
Embalagens em sacos de 20 kg, em folha em papel duplo.
	kg
	159950
	
	
	

	8
	CAL HIDRATADA destinada ao tratamento de água, com as seguintes características:
Teor de hidróxido de cálcio: ≥ 90,0%;
Teor de carbonato de cálcio: ≤ 5,5 %;
Teor de hidróxido de magnésio: ≤ 2,2%;
Granulometria (% retida na peneira 100 mesh): ≤ 2,2%;
Umidade Máxima: 1%;
Teor máximo de resíduos insolúveis: 1%;
As substâncias que possam causar efeitos tóxicos a saúde não devem extrapolar 1/10 dos limites permitidos na legislação vigente para água potável;
Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega;
Entrega parcelada em cargas de aproximadamente 5 (cinco) mil quilos cada.
	Kg
	30000
	
	
	

	9
	CARVÃO ATIVADO destinado ao tratamento de água com as seguintes características:
Material adsorvente usado para remoção de compostos orgânicos, gosto, odor, pesticidas e subprodutos da desinfecção.
Origem vegetal;
Aspecto físico: Sólido granulado de cor preta;
Contendo vasta rede de micro poros de tamanho médio;
Elevado índice de resistência à abrasão para ser dosado na Calha Parshall;
Índice de iodo (600 min): 695 mg/g;
Densidade (0,20 à 0,75%): 0,45 g/cm3;
Número de fenol (2,5 máximo): 2,5 g/L;
Granulometria 100 mesh (100 máximo): 99,97%;
Granulometria 200 mesh (100 máximo): 99,81%;
Granulometria 325 mesh (100 máximo): 98,04%;
Embalagens: Sacos de 25 kg.
	kg
	48600
	
	
	

	10
	FLUOSSILICATO DE SÓDIO destinado ao tratamento de água, com as seguintes características:
Pureza mínima: 98,0%;
Teor mínimo de flúor: 59,4%;
Umidade máxima: 0,5%;
Insolúveis (máximo): 0,5%;
Densidade aparente: 1,20 kg/m3;
Solubilidade em água (25 °C): 0,762 %;
Aspecto físico: pó branco brilhante cristalino;
Malha 325: ≤ 25%;
Malha 80: 100%;
Embalagens em sacos de 25 kg.
	kg
	55035
	
	
	

	11
	HIDROXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO AQUOSA 19,0%  a 21,00% destinado ao tratamento de água com as seguintes características:
Concentração de Ca(OH)2: 19,00% (mínima) e 21,00 % (máxima);
Substâncias reativas ao HCI (CaCO3 m/m): 0,80 (máximo);
Teor de sílica (SiO2) + resíduos insolúveis: 0,25% (máximo);
Suspensão 24 h: 95,00% (mínimo);
Massa específica: 1,10 a 1,30 g/mL;
Retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (máximo);
Viscosidade em copo Ford no máximo 4,0 mm: 17 segundos (máximo);
Impurezas metálicas: Alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio, cádmio, cromo, chumbo, ferro, manganês, mercúrio, selênio, tálio, zinco, cobre e níquel deverão estar em conformidade com a ABNT NBR  15784/2014 e Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 MS de 28/09/2017;
O produto deve ser fornecido com equipamentos em comodato: 01 Bomba Helicoidal e 01 Bomba de Recirculação. As bombas de recirculação e dosagem do hidróxido de cálcio em suspensão serão utilizadas em tanque de 20.000L;
A empresa vencedora terá 10 (dez) dias a contar da emissão da ordem de serviço ou contrato para implantação e conclusão das instalações dos equipamentos de dosagem do produto, de forma a possibilitar que o produto esteja disponível para uso ao final dos 10 (dez) dias;
Prestação de serviço de dosagem e manutenção com visita bimestral obrigatória e por demanda;
Entrega em cargas de aproximadamente 12.000 litros em caminhão tanque certificado.
	L
	100000
	
	
	

	12
	HIDROXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO AQUOSA 28,0% a 32,0% destinado ao tratamento de água com as seguintes características:
CConcentração de Ca(OH)2: 28,0% (mínima) e 32,0 % (máxima);
Substâncias reativas ao HCI (CaCO3 m/m): 1,80 (máximo);
Teor de sílica (SiO2) + resíduos insolúveis: 0,50% (máximo);
Suspensão 24 h: 95,00% (mínimo);
Massa específica: 1,10 a 1,30 g/mL;
Retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (máximo);
Viscosidade em copo Ford  4,0 mm: 17 segundos (máximo);
Impurezas metálicas, metais pesados, fluoretos e radionuclídeos deverão estar em conformidade com a ABNT NBR  15784/2014 e Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 MS de 28/09/2017;
Entrega em cargas de aproximadamente 2.000 litros.
	L
	19000
	
	
	

	13
	HIDROXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO AQUOSA 28,0% a 32,0%destinado ao tratamento de água com as seguintes características:
Concentração de Ca(OH)2: 28,0% (mínima) e 32,0 % (máxima);
Substâncias reativas ao HCI (CaCO3 m/m): 1,80 (máximo);
Teor de sílica (SiO2) + resíduos insolúveis: 0,50% (máximo);
Suspensão 24 h: 95,00% (mínimo);
Massa específica: 1,10 a 1,30 g/mL;
Retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (máximo);
Viscosidade em copo Ford  4,0 mm: 17 segundos (máximo);
Impurezas metálicas, metais pesados, fluoretos e radionuclídeos deverão estar em conformidade com a ABNT NBR  15784/2014 e Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 MS de 28/09/2017;
O produto deve ser fornecido com equipamentos em comodato: 01 Bomba Helicoidal e 01 Bomba de Recirculação. As bombas de recirculação e dosagem do hidróxido de cálcio em suspensão serão utilizadas em tanque de 20.000L.                       
A empresa vencedora terá 30 (trinta) dias a contar da emissão da ordem de serviço ou contrato para implantação e conclusão das instalações dos equipamentos de dosagem do produto, de forma a possibilitar que o produto esteja disponível para uso ao final dos 30 (trinta) dias e oferecer visita mensal obrigatória para manutenção dos equipamentos;
Entrega em cargas de aproximadamente 12.000 litros em caminhão tanque certificado.
	L
	35000
	
	
	

	14
	HIDROXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO AQUOSA 28,0% a 32,0%destinado ao tratamento de água com as seguintes características:
Concentração de Ca(OH)2: 28,0% (mínima) e 32,0 % (máxima);
Substâncias reativas ao HCI (CaCO3 m/m): 1,80 (máximo);
Teor de sílica (SiO2) + resíduos insolúveis: 0,50% (máximo);
Suspensão 24 h: 95,00% (mínimo);
Massa específica: 1,10 a 1,30 g/mL;
Retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (máximo);
Viscosidade em copo Ford  4,0 mm: 17 segundos (máximo);
Impurezas metálicas, metais pesados, fluoretos e radionuclídeos deverão estar em conformidade com a ABNT NBR  15784/2014 e Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 MS de 28/09/2017;
Entrega em cargas de aproximadamente 12.000 litros em caminhão tanque certificado.
	L
	175000
	
	
	

	15
	HIDRÓXIDO DE SÓDIO 50 % destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Aspecto físico: solução aquosa;
Alcalinidade: 49% m/m de NaOH (mínimo);
Carbonatos: 0,2% m/m de Na2CO3 (máximo);
Cloretos: 1,1% m/m de NaCl (máximo);
Ferro: 5,0 ppm (máximo);
Cloratos: 0,200% m/m de NaClO3 (máximo);
Entrega em  bombonas de 50 kg.
	kg
	31600
	
	
	

	16
	HIPOCLORITO DE CÁLCIO EM GRÂNULOS destinado ao tratamento de água , com as seguintes características: 
Produto registrado no Ministério da Saúde, conforme norma ABNT NBR 11887;
Teor mínimo de cloro ativo disponível em peso: 65%;
Teor máximo de insolúveis em água: 5%;
Isento de soda cáustica;
Teor máximo de ferro: 0,05%;
Teor máximo de óxidos de metais pesados: 0,5%;
pH (solução a 1%): 10,5 a 11,5;
Solubilidade em água: 180 g/L;
Entrega em embalagens de 45 Kg.
	kg
	76330
	
	
	

	17
	HIPOCLORITO DE CÁLCIO EM PASTILHAS 65% destinado ao tratamento de água com as seguintes características:
Teor de cloro ativo: 65%;
Baixo residual de insolúveis;
Tabletes de dissolução normal;
Pastilhas de 200 ou 250 gramas;
Entrega em baldes de 14 kg.
	kg
	28868
	
	
	

	18
	HIPOCLORITO DE SÓDIO destinado ao tratamento de água com as seguintes características:
Teor mínimo de cloro ativo: 10%; 
Aspecto físico: líquido amarelo à esverdeado;
Entrega em bombonas de 50 kg.
	kg
	17500
	
	
	

	19
	HIPOCLORITO DE SÓDIO destinado ao tratamento de água com as seguintes características:
Teor mínimo de cloro ativo: 10%;
Aspecto físico: líquido amarelo à esverdeado;
Entrega em bombonas de 25 kg.
	kg
	17000
	
	
	

	20
	HIPOCLORITO DE SÓDIO destinado ao tratamento de água com as seguintes características:
Teor mínimo de cloro ativo: 10%;
Aspecto físico: líquido amarelo à esverdeado;
Entrega em cargas de aproximadamente 1000 Kg.
	kg
	390200
	
	
	

	21
	ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO LÍQUIDO destinado ao tratamento de água com as seguintes características:     
Composto inorgânico utilizado como agente sequestrante, dispersante e inibidor de incrustações e corrosão em sistemas de tratamento de água.
Aspecto físico: líquido transparente levemente amarelado, sem partículas em suspensão;
ropriedades físico-químicas: totalmente solúvel em água;
Produto isento de substâncias que possam causar efeito tóxico humano tendo como referência a dosagem máxima de 10 mg/L;
pH: 5,0 +/- 0,5;
Concentração: 50 a 55% P/P;
Densidade: 1,55 mg/ cm3;
Fósforo total mínimo (P2O5): 60 a 65%;
Sódio máximo: 20 a 25%;
Certificado de análise e ficha de informações de segurança para cada lote entregue.
Validade mínima de 12 meses no ato da entrega.
	L
	30805
	
	
	

	22
	PASTILHA PARA DESINFECÇÃO 45% destinada ao tratamento de água para consumo humano com as seguintes características:
Pastilhas efervescentes para desinfecção de água para consumo humano, à base de cloro orgânico;
Cloro ativo: teor mínimo de 45% (suficiente para a desinfecção de até 10.000 L de água, distribuída por meio de veículo transportador a uma concentração mínima de 0,8 ppm (mg/L) de cloro residual livre;
Deve constar em rótulo as informações de finalidade do uso, instruções de uso, cuidados, nome do técnico responsável e registro no conselho competente, número de registro no Ministério da Saúde e informações do fabricante, além de data de fabricação, validade, lote e composição;
Pastilhas de aproximadamente 20 g;
Embalagem: Potes plásticos contendo até 2 kg de pastilhas, em material resistente à agressividade do produto.
	kg
	20000
	
	
	

	23
	PASTILHA PARA DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO 50% Cl e 50% F destinada ao tratamento de água para consumo humano com as seguintes características:
Pastilhas para serem utilizados em dosadores automáticos instalados nos sistemas de tratamento de água;
Produto a base de ácido tricloroisocianúrico orgânico e fluossilicato de sódio;
Proporção: 50 % de cloro e 50 % de flúor;
Teor de cloro ativo: mínimo de 45,0 %;
Teor de fluossilicato de sódio: mínimo de 49,0 %;pH da solução a 1%: 3,0 a 4,0;
DMU: 5,0 mg/L (a ser informado no LARS);
Diâmetro aproximado de 74 a 76 mm e altura aproximada de 23 a 26 mm;
Tabletes de 200 g;
Embalagens homologadas pelo INMETRO, resistentes à agressividade do produto;
Validade mínima de 24 meses a partir da data de fabricação;
Entrega parcelada em cargas de aproximadamente 5 (cinco) mil quilos cada.
	Kg
	20021
	
	
	

	24
	PASTILHA PARA DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO 60% Cl e 40% F destinada ao tratamento de água para consumo humano com as seguintes características:
Pastilhas para serem utilizados em dosadores automáticos instalados nos sistemas de tratamento de água;
Produto a base de ácido tricloroisocianúrico orgânico e fluossilicato de sódio;
Proporção: 60 % de cloro e 40 % de flúor;
Teor de cloro ativo: mínimo de 54,0 %;
Teor de fluossilicato de sódio: mínimo de 39,2 %;
pH da solução a 1%: 3,0 a 4,0;
DMU: 5,0 mg/L (a ser informado no LARS);
Diâmetro aproximado de 74 a 76 mm e altura aproximada de 23 a 26 mm;
Tabletes de 200 g;
Embalagens homologadas pelo INMETRO, resistentes à agressividade do produto;
Validade mínima de 24 meses a partir da data de fabricação;
Entrega parcelada em cargas de aproximadamente 5 (cinco) mil quilos cada.
	Kg
	20000
	
	
	

	25
	PASTILHA PARA DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO 75% Cl e 25% F destinada ao tratamento de água para consumo humano com as seguintes características:
Pastilhas para serem utilizados em dosadores automáticos instalados nos sistemas de tratamento de água;
Produto a base de ácido tricloroisocianúrico orgânico e fluossilicato de sódio na proporção: 75 % de cloro e 25 % de flúor;
Teor de cloro ativo: mínimo de 67,5 %;
Teor de fluossilicato de sódio: mínimo de 24,5 %;
pH da solução a 1%: 3,0 a 4,0;
DMU: 5,0 mg/L (a ser informado no LARS);
Diâmetro aproximado de 74 a 76 mm e altura aproximada de 23 a 26 mm;
Tabletes de 200 g;
Embalagens homologadas pelo INMETRO, resistentes à agressividade do produto;
Validade mínima de 24 meses a partir da data de fabricação;
Entrega parcelada em cargas de aproximadamente 5 (cinco) mil quilos cada.
	Kg
	20000
	
	
	

	26
	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 200v (50%) destinado ao tratamento de água com as seguintes características:
Peróxido de Hidrogênio (H₂O₂) utilizado como oxidante, desinfetante e agente branqueador em tratamento de água;
Aspecto físico: Líquido Claro;
Pureza: ≥ 49,0 %;
Densidade a 25 °C g/cm³: ≥  1,1915 g/cm³
Acidez (como H2SO4): ≤ 0,06 %;
Estabilidade: ≤ 0,3 mL O2/min/25mL;
pH (25 °C): < 3,0;
Entrega em bombonas de 60 kg (50 litros).
	kg
	10000
	
	
	

	27
	POLICLORETO DE ALUMÍNIO 18% (PAC 18) destinado ao tratamento de água com as seguintes características:
Aspecto físico: líquido âmbar claro a levemente amarelo;
Alumínio (Al2O3) mínimo 16% e máximo 19%;
Basicidade: mínimo 40% e máximo 44%;
Insolúveis menor que 0,1%;
Densidade à 25 °C mínimo 1,32g/cm³ e máximo 1,40g/cm³.
pH: 3,5 a 4,5 (1%);
Entregas em caminhão tanque certificado.
	L
	230000
	
	
	

	28
	POLICLORETO DE ALUMINIO A GRANEL (PAC) destinado ao tratamento de água com as seguintes características:
Aspecto físico: Solução clara a ligeiramente brumosa;
Deve ser isento de materiais estranhos visíveis ou sedimentos;
Densidade: entre 1,23 e 1,27 g/cm³;
Teor de trióxido de alumínio: 9,0% ≤ Al2O3 ≤  11,0%;
Basicidade química: 7,0 ≤  BAS ≤ 67,0%;
Turbidez: ≤ 50 NTU;
Limite máximo de impurezas: As ≤ 4,4 mg/kg; Ba ≤ 311,1 mg/kg; Cd ≤ 2,2 mg/kg; Pb ≤ 4,4 mg/kg; Hg ≤ 0,4 mg/kg; Se ≤ 4,4 mg/kg; Ag ≤ 2,2 mg/kg;
Parâmetros de recebimento: não deve conter substâncias em quantidade capaz de produzir efeitos danosos ou prejudiciais à saúde dos consumidores da água adequadamente tratada com o material policloreto de alumínio líquido.
Entrega em cargas de aproximadamente 10.000 litros em caminhão tanque certificado.
	L
	486000
	
	
	

	29
	POLICLORETO DE ALUMINIO A GRANEL (PAC) destinado ao tratamento de água com as seguintes características:
Aspecto físico: líquido castanho claro;
Teor de trióxido de alumínio: 12,0% (mínimo);
Densidade: entre 1,33 e 1,40 g/cm³;
Parâmetros de recebimento: temperatura ambiente até máximo de 40°C;
A entrega deverá ser efetuada em no máximo 5 dias após o recebimento da ordem de fornecimento;
Entrega em cargas de aproximadamente 10.000 litros em caminhão tanque certificado.
	Kg
	40000
	
	
	

	30
	POLÍMERO CATIÔNICO com as seguintes características:
 O produto deve seguir e atender as diretrizes da ABNT – NBR 14725, devendo assim não apresentar em sua composição quaisquer ingredientes ou impurezas que contribuam risco a saúde em concentrações limítrofes;
Aspecto: Sólido branco granular;
Concentração: 23-46%
Densidade relativa: 0,6 – 0,9
Odor: Ausente
pH (sol.10%) 25°C: 2.5 – 4.5;
Solubilidade em água: 100% miscível;
Temperatura de autoignição: >150°C;
Temperatura de decomposição: >150°C;
Teor de Insolúveis: Máximo 2%
Viscosidade 2,70 – 4,10 cps;
Embalagens em sacos acima de 20 kg, preferencialmente de 25 kg;
Deverão ser apresentados juntamente com a proposta e no momento do fornecimento: Laudo de atendimento aos requisitos de saúde – LARS e relatório de estudos emitido pelo laboratório comprovadamente monitorado pelo INMETRO em BPL, conforme atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º d art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Comprovante de baixo risco a saúde – CBRS pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano, na DMU especificada, assinado pelo fornecedor, conforme modelo de documento aprovado pelo Ministério da Saúde em 17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º do art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Ficha de informações de segurança do produto químico – FISPQ.
	Kg
	400
	
	
	

	31
	RESINA CATIÔNICA com as seguintes características:
Polímero sintético com grupos funcionais carregados positivamente, projetado para atuar em processos de troca iônica. Utilizada em sistemas de tratamento de água para remoção de dureza (cálcio e magnésio), metais dissolvidos e condicionamento químico. Possui alta capacidade de troca, excelente estabilidade mecânica e longa durabilidade operacional.
Estrutura do polímero: 
Base de poliestireno e divinilbenzeno;
Aspecto físico: Esferas uniformes, de cor âmbar a marrom;
Grupo funcional: Ácido sulfônico;
Forma iônica original: Na+;
Capacidade total (na forma Na+): mín. 2.0 eq/L;
Umidade retida (na forma Na+): 44 - 48%;
Variação de diâmetro das esferas: 0,3 - 1,2 mm;
Tamanho da tela (padrão EUA): 16 – 50 mesh;
Dilatação reversível (NA+ ↔ H+): 8% máx;
Gravidade específica (na forma Na+): 1,29;
Peso específico: 805 - 845 Kg/m³;
Temperatura limite (na forma Na+): 120 - 140 °C;
Limites de pH: 0 - 14;
Entrega em embalagem de 25 Kg.
	kg
	5000
	
	
	

	32
	SAL GROSSO NÂO IODADO destinado ao tratamento de água com as seguintes características:
Para produção de hipoclorito de sódio para o tratamento de água, com padrão químico para consumo humano.
Teor de cloreto de sódio: Mínimo = 99,12%, Típico = 99,86%, Máximo = 99,91%;
Teor de umidade (120 °C/2h): Mínimo = 0,1%, Típico = 1,0%, Máximo = 2,0%;
Teor de cálcio (Ca2+): Mínimo = 0,020%, Típico = 0,040%, Máximo = 0,075%;
Teor de magnésio (Mg2+): Mínimo = 0,004%, Típico = 0,010%, Máximo = 0,045%;
Teor de sulfato (SO42-): Mínimo = 0,030%, Típico = 0,100%, Máximo = 0,200%;
Teor de insolúveis em água: Mínimo = 0,006%, Típico = 0,035%, Máximo = 0,050%;
pH (solução 10% p/v): Mínimo = 6,5, Típico = 8,0, Máximo = 9,5;
Teor de iodo (metaloide): isento;
Teor de ferrocianeto de sódio: isento;
Teor de nitrito: isento;
Teor de sílico aluminato de sódio: isento;
Turbidez visual: claro límpido;
Forma: cristais brancos (Decreto n° 75697 de 06/05/1975)
Granulação: uniforme (Decreto n° 75697 de 06/05/1975)
Odor: inodoro (Decreto n° 75697 de 06/05/1975)
Sabor: salino, salgado próprio (Decreto n° 75697 de 06/05/1975)
Poderá ser fornecido sal grosso padrão churrasco, desde que a composição química atenda a especificação acima.
Entrega em embalagens de sacos plásticos contendo 25 Kg.
	kg
	458500
	
	
	

	33
	SULFATO DE ALUMÍNIO 50% destinado ao tratamento de água com as seguintes características: 
Concentração da solução: 50%;
Aspecto físico:  Líquido amarelado;
Isento de ferro e resíduos particulados sedimentáveis;
Teor mínimo em Al2O3: 7,5% ;
Teor máximo de Fe2O3: 0,25% ;
Teor máximo de acidez livre (% em massa como H2SO4): 0,5%;
Teor máximo de alcalinidade livre (% em massa como Al2O3): 0,2% ;
Teor máximo de insolúveis (% em massa): 0,1%;
Densidade: 1,3 g/cm³  (+/- 0,01); 
Entrega em cargas de aproximadamente 10.000 litros em caminhão tanque certificado.
	L
	355000
	
	
	

	34
	SULFATO DE ALUMÍNIO 50% destinado ao tratamento de água com as seguintes características: 
Concentração da solução: 50%;
Aspecto físico:  Líquido amarelado;
Isento de ferro e resíduos particulados sedimentáveis;
Teor mínimo em Al2O3: 7,5%; 
Teor máximo de Fe2O3: 0,25%; 
Teor máximo de acidez livre (% em massa como H2SO4): 0,5%;
Teor máximo de alcalinidade livre (% em massa como Al2O3): 0,2%; 
Teor máximo de insolúveis (% em massa): 0,1%;
Densidade: 1,3 g/cm³  (+/- 0,01); 
Entrega em cargas de aproximadamente 5.000 litros em caminhão tanque certificado
	L
	120000
	
	
	

	35
	SULFATO DE ALUMÍNIO EM PÓ destinado ao tratamento de água com as seguintes características: 
Teor mínimo de Al2O3: 16%;
Teor máximo de Fe2O3: 0,05%; 
Teor máximo de acidez (% em massa como H2SO4): 0,5%; 
Teor máximo de alcalinidade livre (% em massa como Al2O3): 0,4%; 
Teor máximo de insolúveis (% em massa): 1,0%; 
Características físicas:
Solubilidade (25 ºC): 53,0%; 
Aspecto físico: Pó fino ou granulado; 
Malha 2: 98% mínimo; 
Malha 100: 10% máximo;
Entrega em sacos de 25 kg.
	kg
	388350
	
	
	

	36
	TRICLORO ORGÂNICO destinado ao tratamento de água com as seguintes características:
Desinfetante de água para consumo humano;
Pastilha a base de ácido tricloro isocianúrico C3Cl3N3O3;
Teor de cloro ativo: ≥ 90%;
Pastilhas de 200 g.
	kg
	41541
	
	
	

	37
	ZEÓLITO destinado ao tratamento de água com as seguintes características:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zeólito natural e sintético, tecnicamente selecionado, processado, esterilizado e ativado para garantir elevada atividade catalítica, promovendo a remoção de turbidez, íons ferro e manganês, através do processo de oxidação e/ou adsorção;
Aspecto físico: Forma Granular, coloração marrom-escuro;
Dureza: 3 a 5 Mohs; 
Densidade: 1,5 a 2,3 g/cm3; 
Coeficiente de uniformidade:  < 1,60;
Granulometria: 0,35 a 1,50 mm;
Faixa de trabalho em pH (água bruta subterrânea): 6,20 a 7,55 upH;
Visualmente o produto deve ser livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas;
Acompanha: Relatório com teste de inocuidade do zeólito;
 Entrega em sacos de 25 kg em material compatível ao uso.                                          
	Kg
	39000
	
	
	

	38
	ORTOPOLIFOSFATO BASE LÍQUIDA, ATÓXICO - PARA QUELAÇÃO (COMPLEXAÇÃO) DE FERRO E MANGANÊS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:
1. APARÊNCIA: LÍQUIDA; 
2. ODOR: NENHUM;
3. COR: TRANSPARENTE;
4. ÓXIDO DE FÓSFORO (P2O5): MIN. 33%
5. FOSFATOS REATIVOS (PO4): 10% A 12,5%; 
6. SÓDIO: 11,5% A 13,5%;
7. ARSÊNIO: MÁX. 5,0 PPM
8. METAIS PESADOS: MÁX. 10,0 PPM
9. FLUORETOS: MÁX. 20,0 PPM
10. PH- FAIXA DE ATUAÇÃO: 5 A 11
11. SOLUBILIDADE: ORTOPOLIFOSFATO SÓLIDO NA CONCENTRAÇÃO DE ATÉ 40% SER TOTALMENTE SOLÚVEL;
12. ESTABILIDADE: A VARIAÇÃO DO TEOR DE FÓSFORO REATIVO NA AMOSTRA APÓS 72 HORAS DE DISSOLUÇÃO, NÃO DEVE SER SUPERIOR A 10%;
13. TOXICIDADE: ATÓXICO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES;
14. QUELAÇÃO (COMPLEXAÇÃO): O FERRO É COMPLEXADO NA FAIXA DE 25% A 30%;
15. ESTABILIZAÇÃO: 1 PPM DO PRODUTO TEM CAPACIDADE DE AMNTER EM SUSPENSÃO 200 PPM DO CA/MG/CACO3.
16. CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE ÓXIDO DE FÓSFORO (P2O5) DE 33%.                                                                                            
OBSERVAÇÕES:
O PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO EM BOMBONA PLÁSTICA DEVIDAMENTE ADEQUADA AO SEU ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E MANIPULAÇÃO;
OS PEDIDOS SERÃO REALIZADOS EM QUILOS, CONSIDERADO QUE 1 LITRO EQUIVALE APROXIMADAMENTE 1,56 KG. NO ENTANTO, A BOMBONA PODERÁ TER PESO DE MÍNIMO DE 25 KG E PESO MÁXIMO DE 35 KG; 
O PREÇO DO PRODUTO OFERTADO DEVERÁ SER COTADO PARA ENTREGA EM MURIAÉ/MG (PÁTIO DA ETA GÁVEA);
DEVERÁ SER APRESENTADO O LAUDO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS EM NORMA TÉCNICA DA ABNT PARA O CONTROLE DOS PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME EXIGÊNCIA DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº5, ANEXO XX, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE;
DEVERÁ SER ENCAMINHADO, JUNTAMENTE COM O PRODUTO, LAUDO DE ANÁLISE COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS NO EDITAL, SOB PENA DE NÃO RECEBIMENTO DO MESMO. (EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS)
	KG
	2000
	
	
	

	39
	POLÍMERO ANIÔNICO LÍQUIDO, FLOCULANTE ANIÔNICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:
COMPOSIÇÃO QUÍMICA:
             COMPONENTES:                                       UNI        MÍNIMO        MÁXIMO

1. HIDROCARBONETO ALIFÁTICO PROPRIETÁRIO       %           10.00           30.00
2. ÁLCOOL OXIALQUILATO                                    %             1.00             5.00
COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA:      
1. ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO 
2. COR: BRANCO LEITOSO 
3. CHEIRO: SUAVE 
4. UMBRAL DE CHEIRO: DADOS NÃO DISPONÍVEIS. 
5. PONTO DE FULGOR: 100.0 °C (PMCC) 
6. LIMITE INFERIOR DE EXPLOSÃO: DADOS NÃO DISPONÍVEIS. 
7. LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSÃO: DADOS NÃO DISPONÍVEIS. 
8. DENSIDADE RELATIVA: 1.04 @ 15.6 °C 
9. DENSIDADE: 8.6 LB/GAL

OBSERVAÇÕES:
O PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO EM RECIPIENTE PLÁSTICO DEVIDAMENTE ADEQUADA AO SEU ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E MANIPULAÇÃO;
OS PEDIDOS SERÃO REALIZADOS EM QUILOS, CONSIDERADO QUE 1 LITRO EQUIVALE APROXIMADAMENTE 1,04 KG. NO ENTANTO, O RECIPIENTE PLÁSTICO PODERÁ TER PESO DE MÍNIMO DE 0,5 KG E PESO MÁXIMO DE 2 KG; 
O PREÇO DO PRODUTO OFERTADO DEVERÁ SER COTADO PARA ENTREGA EM MURIAÉ/MG (PÁTIO DA ETA GÁVEA);
DEVERÁ SER ENCAMINHADO, JUNTAMENTE COM O PRODUTO, LAUDO DE ANÁLISE COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS NO EDITAL, SOB PENA DE NÃO RECEBIMENTO DO MESMO. (EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS)
	KG
	500
	
	
	


1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
2- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.
3- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.
3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2026.

____________________________________________
(Representante legal)

[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg]