[image: image1.jpg]CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
‘ I So BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS

www.cisab.com.br / (31)3891 5636
zona da mata



[image: image2.jpg]QNOS




[image: image3.jpg]QNOS






ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 008/2026
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2026
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br
Data de Abertura para lances: 26/03/2026
Horário: 09:00 horas
DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE VÁLIDO:
WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	TOTAL
	MARCA
	VALOR UNITARIO
	VALOR 

TOTAL

	1
	AGITADOR JAR TESTE SEIS JARROS com as seguintes características: Gabinete construído em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática e parafusos em aço inox; Conjunto sincronizado composto por polias e correias dentadas (garantia de mesma velocidade em todos os jarros); Aplicador simultâneo de coagulantes e polímeros; Dispositivo para coleta simultânea de amostras sobrenadantes, garantindo coleta sincronizada de todas as amostras; Gradiente de velocidade na faixa de 10 a 1200/S-1, com fornecimento das curvas de gradiente de velocidade em função da rotação dos agitadores com e sem estatores, contendo tabela de correção devido à temperatura; Controlador de rotação digital microprocessado que possibilita dois modos de operação, manual e automático, sendo que no modo de operação manual, um valor da faixa de 15 à 600 RPM é solicitado e o equipamento funciona conforme este set-point, podendo ser alterado a qualquer momento durante seu funcionamento e, no modo automático permite a edição de até 4 programas diferentes, de 12 segmentos cada, para a operação em rampas e patamares; Sistema de fixação e centralização de fácil utilização que garante que os jarros não se movimentem no ensaio; Sistema de iluminação em LED embutida na base do equipamento para melhor visualização das análises; Voltagem 110 V; Plugue de alimentação: 3 pinos NBR 14136; Dimensões aproximadas (LxPxA) (mm): 1160x200x520; Peso máximo aproximado: 30 kg. Acompanha: 06 jarros confeccionados em acrílico transparente de alta resistência com volume interno de 2000 mL com escala graduada e saída para coletor; 18 tubos de vidro com fundo abaulado; 12 tubos de vidro com fundo chato para coleta simultânea; coletores, conexões e mangueiras; régua para descarte em aço inox AISI 304, régua superior para tubos de coagulantes, termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	33
	
	
	

	2
	AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO com as seguintes características: Fabricado em material durável e resistente, com plataforma de cerâmica que garante velocidade de agitação uniforme e controle preciso de temperatura; Velocidade de agitação: 100-1800 rpm; Capacidade de agitação: até 5 L; Controle: Analógico; Display: RPM/Temperatura; Potência: 680 W; Tensão: 110 V; Temperatura de Aquecimento: Máx. 380°C; Dimensão da plataforma: aproximadamente 180X180 mm. Acompanha: Uma barra magnética revestida de aproximadamente 9x25mm, cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora), termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	17
	
	
	

	3
	AGITADOR TIPO VÓRTEX com as seguintes características: Dois modos de trabalho "Toque" ou "Contínuo"; Velocidade fixa; Plataforma cônica; Base com ventosas; Velocidade 2.800 rpm; Controle Analógico 2 posições; Dimensões aproximadas Ø100 x 140 mm; Potência 30 W; Tensão AC 120V/50Hz. Acompanha: Plataforma cônica; termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	13
	
	
	

	4
	APARELHO DE DESTILAÇÃO SIMPLES COM MANTA AQUECEDORA 500 mL com as seguintes características: O sistema de destilação dever conter no mínimo balão fundo redondo com junta 24/40 500 mL (para manta aquecedora); Balão balão fundo redondo ou fundo chato com junta 24/40 500 mL (coletor); Coluna de destilação Vigreux 2 juntas 200 mm; Condensador Liebig 2 juntas e Oliva de vidro 300 mm; Junta adaptadora e saída para termômetro cabeça de destilação; Tubo conectante ângulo 105º e saída para vácuo com 2 juntas; Manta aquecedora com regulador de temperatura para balão de 500 mL; Mangueira de silicone 11,5x8 mm pacote com 2 metros; Termômetro químico escala externa  -10 a +150 °C; Rolha de Silicone sem furo (ou equivalente) para conectar o termômetro; Tripé de Ferro 10x12 cm; Base com Haste 45 cm ; Pinça 3 dedos com Mufa giratória. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	4
	
	
	

	5
	AUTOCLAVE VERTICAL 100 LITROS com as seguintes características: Capacidade interna de 100 litros, destinada à esterilização de materiais, utensílios diversos e meios de cultura, construída com câmara interna (cuba) em aço inoxidável AISI 304, resistente à corrosão, acompanhada de cesto interno em aço inox para acomodação e transporte dos materiais. Deve operar com temperatura de até 127 °C e pressão compatível com vapor saturado (aproximadamente 1,5 a 2 kgf/cm²), possuir tampa superior em aço inox com abertura leve, fechamento em duplo estágio, trava de segurança que impede abertura sob pressão e anel de vedação em silicone ou borracha nitrílica resistente à alta temperatura. O equipamento deve contar com válvula de segurança contra sobrepressão, termostato de segurança para sobretemperatura, sensor de nível para impedir funcionamento sem água, resistência de aquecimento blindada apropriada à geração de vapor, dreno para descarte da água condensada e pés niveladores antiderrapantes. O controle deve ser microprocessado, com pelo menos seis programas configuráveis de tempo e temperatura, memória não volátil que mantém as configurações mesmo na ausência de energia, proteção eletrônica contra picos de tensão e display digital indicando temperatura, tempo e pressão em operação. Deve operar em alimentação elétrica de 220 V, possuir cabo e plugue padrão NBR 14136, potência compatível com seu volume útil, certificação INMETRO vigente, manual de operação em português, garantia mínima de 12 meses e assistência técnica autorizada no Brasil, incluindo mangueira de drenagem, todos os acessórios necessários para operação segura e eficiente, e instalação e treinamento básico quando aplicável. As dimensões internas e externas do equipamento devem ser compatíveis com seu volume nominal de 100 litros, assegurando adequada ergonomia, estabilidade e acessibilidade durante a operação.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	6
	
	
	

	6
	AUTOCLAVE VERTICAL 50 LITROS DIGITAL com as seguintes características: Vertical com capacidade para 50 Litros; Caldeira vertical simples, fabricada em aço inoxidável; Utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios; Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13; Manípulos para fechamento isolados contra o calor; Manômetro com escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143 ºC; Cesto em aço inox totalmente perfurado para permitir a circulação do vapor; Gabinete com tratamento anticorrosivo montado sobre pés de borracha reguláveis; Painel com teclas de controle de temperatura e tempo de esterilização que permite selecionar a temperatura de trabalho e o tempo de esterilização; Registro para limpeza e drenagem da água; Válvula de Alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, garantia de 5 anos para câmara e tampa  e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	12
	
	
	

	7
	BALANÇA DIGITAL MILESIMAL 0,001g SEMI ANALÍTICA com as seguintes características: Com calibração interna automática aprovada pelo INMETRO; Com microprocessador; Tara subtrativa em toda a escala; Com capela em acrílico transparente; Display digital de cristal líquido (LCD); Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct; Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232; Capacideade: 330 g. Acompanha: Fonte de alimentação; termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	14
	
	
	

	8
	BANHO MARIA DIGITAL 40 L com as seguintes características: Capacidade 40 Litros; medidas internas aproximadas (AxLxC): 20x40x50 cm; medidas externas aproximadas (AxLxC): 30x45x55 cm; controlador microprocessado com sistema PID com display digital de 4 dígitos e resolução de 0,1°C e ainda sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular, blindada em aço inox, de fácil substituição; Porta fusível de segurança; Pintura eletrostática epóxi texturizada; Entrada e saída de água por meio de dreno lateral; Painel com indicações de função; Cuba interna em aço inox AISI 304, estampada e polida (sem emendas ou soldas); Grade interna em aço inox para proteção da resistência com altura de 05 cm; Gabinete externo em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; Montado sob pés de borracha; Faixa de temperatura de trabalho:  Ambiente a 100°C; Precisão: ± 0,5°C; Homogeneidade: ± 1°C; alimentação 110/220V; Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	23
	
	
	

	9
	BLOCO DIGESTOR PARA DQO com as seguintes características: digital microprocessado programável; menu de programação e controle PID para programação da temperatura e intervalo de digestão; indicação sonora do término da digestão; tratamento em teflon; Faixa de temperatura até 200ºC; Tempo de digestão 0 até 2 horas; Capacidade 25 tubos de 16mm; Alimentação: 110/220V por chave seletora; Dimensões aproximadas: 20x20x 2 mm. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	7
	
	
	

	10
	BOMBA A VÁCUO com as seguintes características: Bomba de vácuo isenta de óleo. Pés de borracha que reduzem a vibração. Com alça de transporte. Construção em liga de alumínio com pintura eletroestática, conferindo resistência contra amarelamento/envelhecimento e corrosão. Revestimento interno em PTFE. Baixo nível de ruído, inferior a 60 dB. Velocidade ≥ 1360 rpm. Manômetro analógico. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	11
	
	
	

	11
	CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA com as seguintes características: Cabine de fluxo laminar, vertical, classe II tipo B2, médio porte. Deve possuir filtro de extração e de impulsão HEPA A3 com eficiência de 99,995 % MPPS (99,999 % DOP); construída em aço com tratamento anticorrosivo, tubos em aço inox, toda área de trabalho construída em aço inox 304 equipada com 2 tomadas, lâmpada UV e fluorescente internas; vidro frontal deslizante tipo guilhotina, com regulação de posição (totalmente aberto, totalmente fechado e posição de trabalho), interior do visor acessível para limpeza sem necessidade de desmontar nenhuma peça. Uma tomada de vácuo, uma tomada de gás. Com dimensões externas mínimas (LxPXA): 965 mm x 740 mm x 1755 mm e máximas de 1045 mm x 765 mm x 1870 mm;  Dimensões internas mínimas (LxPXA): 945 mm x 460 mm x 610 mm e máximas de 970 mm x 504 mm x 665 mm, com variação de +/- 5% das dimensões. Deve possuir base com rodízios sendo dois com freios. Indicada para uso laboratorial em saúde. Alarmes sonoros e visuais controlados por microprocessador em tempo real. Nível de ruído inferior a 55 dBA. Certificada pela EN-12469, que contempla todos os requisitos da norma NSF49; Tensão de alimentação do equipamento: BiVolt automático.  Acompanha: todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento manual de operação em português. Entende-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade.
	Unidade
	10
	
	
	

	12
	CÂMARA FRIA com as seguintes características: Externamente construído em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó e internamente deve possuir possuir acabamento em aço inox, contando ainda com isolamento térmico de baixa dissipação e porta com vedação magnética. Sistema de refrigeração deve ser ecologicamente correto, livre de CFC, equipado com compressor hermético e gás refrigerante R134a, além de dispor de sistema de aquecimento por resistência tubular blindada em aço inox. Controle e leitura de temperatura realizado por sensor PT100, com resolução de 0,1°C, em conjunto com controlador PID, operando na faixa de 0°C a 20°C, com resolução de ±0,1°C e indicação digital em display TouchScreen colorido de 4 dígitos, incluindo saída para retransmissão de 4 a 20 mA. Sistema de degelo elétrico e inteligente, capaz de operar automaticamente sem interromper o funcionamento do equipamento. Apresentar homogeneidade térmica de ±3,0°C a 5°C e ±3,0°C a 15°C, capacidade interna de 347 litros, entrada lateral para calibração com diâmetro de 37 mm, conexão para Data Logger (4–20 mA) e dispositivo que desliga a circulação ao abrir a porta. Plugue de alimentação de 3 pinos conforme NBR 14136, 220 Vca e grau de proteção IP 20. O equipamento deve ser fornecido com bandeja aramada, manual de operação em português, certificado de calibração RBC para o controlador de temperatura, alarmes sonoro e visual para porta aberta, degelo e temperatura fora de faixa, além dos serviços de qualificação IQ, OQ e QD.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	1
	
	
	

	13
	CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES com as seguintes características: Vazão de aproximadamente 600 m³/h; Acionamento  independente da iluminação interna e do exaustor; Possui uma tomada dupla na lateral; Construída em fibra de vidro dispensando instalação especial de alvenaria;  Porta de Vidro temperado, com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição; Painel com interruptores para exaustão e iluminação interna; Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório; Alimentação: 110/220 (bivolt); Dimensões externas aproximadas com motor (AxLxP): 90x120x65 cm). Duto de saída: diâmetro 100 mm  (tubo flexível); A venda do produto inclui instalação. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	17
	
	
	

	14
	CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA com as seguintes características: Estrutura em plástico ABS de alta resistência; Velocidade até 6.000 RPM; Painel com LED que mostra velocidade (RPM) e tempo (minutos); Tempo de centrifugação ajustável de 0 ~ 60 min; Botão de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta ou interrompe o processo ao abrir a tampa; Alarme sonoro ao fim da centrifugação; Bivolt; Utilizada em diferentes rotinas de laboratório para separação de fases. Acompanha rotor para tubos de 15 mL (capacidade mínima de 8 tubos de 15 mL)  e rotor para tubos de 50 mL  (capacidade mínima de 4 tubos de 50 mL). Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português. 
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	1
	
	
	

	15
	CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA com as seguintes características: Fabricado em ferro galvanizado, com tratamento e pintura anti-corrosiva na cor verde para estrutura em ferro galvanizado, bacia do lava olhos e crivo do chuveiro fabricados em inox 304, com esguichos do lava olhos em plástico PP multi-furos para melhor distribuição. Acionamento manual para lava olho por alavanca em alumínio com etiqueta vermelha com identificação de “EMPURRE” , sistema com regulador de pressão no lava olhos para melhor ajuste da altura do jato de água, lava olhos fixado no chão através de buchas de fixação por flange na base. Altura do lava-olhos de 1,10m. Placa de identificação para fixação de identificação do equipamento. Produto fabricado conforme normas ABNT/NBR 16291. Possui saída lateral para conexão de mangueira. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.  
	Unidade
	31
	
	
	

	16
	COLORIMETRO DIGITAL MULTIPARÂMETRO PORTÁTIL com as seguintes características: Colorímetro multiparâmetro portátil microprocessado; Deve possuir mais de 90 métodos colorimétricos pré-programados na memória e possibilidade de inclusão de métodos pelo usuário; capacidade para armazenar mais métodos do usuário na memória não volátil com 12 pontos de calibração para cada método; seleção automática do comprimento de onda quando utilizado métodos armazenados na memória; possibilidade de armazenar os métodos como favoritos para acesso rápido; classificação dos métodos por ordem alfabética ou numérica; deve possuir sistema de correção automática do branco dos reagentes; realizar medições de concentração direta, absorbância e transmitância; possibilidade de ajustes na curva de calibração dos métodos pré-programados de fábrica e para os métodos inseridos pelo usuário com uma capacidade de 10 novos métodos; indicação no display de quando a amostra estiver fora da faixa de concentração do método utilizado, identificação da amostra e do usuário; sistema de cronometro para os métodos; lâmpada de LED com sistema de 4 filtros internos (420nm, 520nm, 560nm e 610nm); estocar 100 leituras na memória, sendo desejável até 500 (juntamente com data, hora, parâmetro analisado, número do programa, concentração, absorbância, transmitância, identificação da amostra, identificação do usuário e número de série do equipamento), com possibilidade de descarregar os dados com saída USB ou atualização do software do instrumento; relógio e calendário em tempo real; indicação da vida útil da bateria no display; sistema de retroiluminação para ambientes escuros; possibilidade de funcionamento por intermédio de bateria recarregável (item opcional). Demais especificações: Energia 4 pilhas alcalinas tipo AA; Faixa de medição fotométrica 0 a 2 Abs; Acuracidade do comprimento de onda ± 1 nm; Seleção do comprimento de onda automático; Acuracidade fotométrica ± 0,005 a 1,000 Abs, Linearidade fotométrica ± 0,002 a 1,000 Abs, Vida útil das pilhas alcalinas 6 meses (aproximadamente), Armazenamento de dados 100 resultados de análises, Display LCD, Interface de comunicação USB, Teclado 10 teclas, Peso aproximado de 600g, Sistema óptico LED (diodo emissor de luz) e detector de silicon. Acompanha: 2 cubetas de vidro de 1 polegada de diâmetro com marcações de 10, 20 e 25mL; 2 cubetas de plástico com caminho óptico de 1 cm; CD-Rom contém manual de operações e procedimentos de análises em português; 4 pilhas alcalinas tipo AA; cabo USB e adaptador para tubos de 16mm de diâmetro; termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	2
	
	
	

	17
	COLORIMETRO DIGITAL PARA ANÁLISE DE CLORO PORTÁTIL com as seguintes características: Colorímetro microprocessado e portátil, com leitura direta de cloro livre e cloro total; Duas faixas de medição: Faixa baixa: 0,02 a 2,00 mg/L e faixa alta: 0,1 a 8,0 mg/L;  Princípio de análise pelo método DPD; Compatível com cubetas redondas de passo óptico 25 mm (10 mL) e 10 mm (10 mL); A prova d'água - proteção IP67 total (pode submergir até 01 metro por 30 min); Deve flutuar quando cair acidentalmente na água; Memória para armazenamento das 50 últimas medições e visualização no display; Mensagens no display caso haja problemas com a medição (mensagens de erros); Funcionamento com 4 pilhas alcalinas, pequenas, tipo AAA, que propicia aproximadamente 2000 análises; Condições Ambientais: 0 a 50 ºC; 0 a 90% umidade relativa (não condensada). Deve possuir indicação de pilha fraca no display avisando o momento da troca; Display em LCD  retroiluminado com opção de ligar e desligar a retroiluminação; Desligamento automático para economizar a carga das pilhas; Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); Detector de fotodiodo de silício; Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs; Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; Comprimento de Onda: 528 nm; Deve permitir inserção de curva de calibração do usuário com leitura de padrões ou através do teclado; Limite mínimo de detecção faixa baixa: 0,02 mg/L; Limite mínimo de detecção faixa alta: 0,1mg/L; Precisão típica: Faixa baixa: ± 0,05 mg/L; Faixa alta: ± 0,2 mg/L; Peso do equipamento com pilhas máximo 280 g; Dimensões aproximadas: 34 mm altura x 69 mm largura x 157 mm comprimento. Acompanha:Acompanha: Maleta plástica para transporte; 6 unidades de cubeta de vidro redonda com tampa de rosca, passo ótico de 25mm, marcação de 10 mL, altura aproximada 60 mm; 2 unidades de cubeta plástica redonda com passo ótico de 1 cm, capacidade 10 mL e com tampa; 4 pilhas tipo AAA alcalinas; Conjunto de padrões secundários composto por 4 cubetas de vidro redondas contendo padrão em gel solidificado nas concentrações nominais de 0,0; 0,2; 1,5 e 2,7 mg/L; termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	7
	
	
	

	18
	COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE, TOTAL E COMBINADO EM AMOSTRAS DE ÁGUA com as seguintes características: Microprocessado; Portátil; Leitura direta; Fácil operação e manuseio; Princípio de Análise: DPD; Conforme Método 4500-CL G do SMEWW; Display LCD retroiluminado com informações operacionais em português; Permite a utilização de reagentes líquidos, em pó ou pastilha; Duas faixas de medição: 0,00 a 5,00 mg/L e 0,00 a 10 mg/L; Construído com gabinete em ABS; Possui vedação IP-67 (com tampa aberta ou fechada), resistente a corrosão, a prova d’água e pó, garantindo proteção a sistema ótico e componentes eletrônicos; Resolução: +/-0,01mg/L;  Acompanha: Maleta para transporte; cubetas de amostra ; 1 adaptador para cubeta quadrada de 10mm; cabo USB, reagentes para 100 testes de cloro livre e cloro total; termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português. 
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	42
	
	
	

	19
	COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISE DE COR PORTÁTIL com as seguintes características: Microprocessado; Digital; Portátil; Display em LCD;  Medida em uC-PCU (Unidades de Cobalto-Platina); Faixa de Medição: 0 a 500 uC; Princípio: leitura em RGB – Tristimulus, baseada no método 2120 E – SMEWW; Faixa de medição: 0 a 500 PtCo; Resolução automática: 0,1 uC faixa até 100 uC e 1,0 na faixa de 100 a 500 uC; Precisão relativa: 0,2% ; calibração completa para a faixa de 0 a 500 uC (4 pontos) ou de acordo com a faixa de trabalho definida pelo usuário (em 1, 2 ou 3 pontos); Curvas: 1 de fábrica e 1 de usuário com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com padrões do usuário ou  comercialmente disponíveis; calibração completa para a faixa de 0 a 500 uC (4 pontos) ou de acordo com a faixa de trabalho definida pelo usuário (em 1, 2 ou 3 pontos); Curvas: 1 de fábrica e 1 de usuário com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com padrões do usuário ou  comercialmente disponíveis;  Fonte de luz: LED em três comprimentos de onda: 450, 530, 630 nm;Comprimento de Onda  400 a 700 nm; Desligamento automático programável; Saída Serial: RS 232 via USB compatível diretamente com Alimentação: Via USB/CA,100~240Vac / 5 Vdc – 1A e 4 pilhas.  Menu auto-explicativo; Calibração e check automáticos; Monitoramento automático da carga da bateria; Memória para armazenamento das últimas 500 leituras; Construído com gabinete em ABS; Grau de proteção: IP67 inclusive para o porta cubetas; Saída digital: RS232; Alimentação elétrica: Bateria de 9 Vcc ou eliminador de bateria;  Dimensões aproximadas (LxAxP) mm: 100x220x90; Peso aproximado: 3kg;  Acompanha: 2 cubetas redondas com tampa rosqueável; maleta para transporte; fonte de alimentação e bateria de 9Vcc; 1 cubeta padrão 0 uC, 1 cubeta padrão 10 uC, 1 cubeta padrão 50 uC, 1 cubeta padrão 100 uC e 1 cubeta padrão 500 uC, com validade mínima de 10 meses no ato da entrega; termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	47
	
	
	

	20
	COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISE DE FLUORETO EM AMOSTRAS DE ÁGUA com as seguintes características: Portátil; Princípio de Análise: SPADNS; Conforme Método 4500-F – SMEWW; Faixa de Medição: 0,00 a 2,00 mg/L; Limite de detecção: 0,02 mg/L; Fonte de Emissão em LED; Comprimento de onda: 580 nm ± 2 nm; Detector: Fotocélula de Silício; Leitura direta em mg/L e absorbância; Modo manual ou automático; Tempo de resposta até 40 segundos; Calibração automática do Zero (branco); Armazenamento da leitura do zero (branco) na memória (após a calibração) permitindo a leitura de amostras sem a necessidade de leitura de branco para cada leitura de amostra; Curvas de usuário com até 10 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com reagentes do usuário ou comercialmente disponíveis; Display LCD retroiluminado com informações operacionais em português; Status da bateria indicado no display; Teclado de alta resistência sem calotas de alumínio;  Armazenamento das últimas 500 leituras; Desligamento automático programável de 1 a 60 min; Construído com gabinete em ABS; Possui vedação IP-67 (com tampa aberta ou fechada), resistente a corrosão, a prova d’água e pó, garantindo proteção a sistema ótico e componentes eletrônicos; Condições de Operação: temperatura até 50 °C e umidade relativa 0 a 90% sem condensação; Saída Serial USB compatível diretamente com sistemas operacionais Windows/Linux/Mc OS via serial não havendo necessidade de nenhum software ou recurso adicional; Alimentação via USB/CA,100~240Vac / 5 Vdc – 1A e 4 pilhas AA; Acompanha: 4 cubetas com tampa, 1 frasco de reagente SPADNS livre de arsenito, com no mínimo 500 mL com validade mínima de 10 meses no ato da entrega; 1 frasco de padrão fluoreto 1 mg/L, com no mínimo 250 mL com validade mínima de 10 meses no ato da entrega; maleta para transporte; termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português. 
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	50
	
	
	

	21
	COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISES DE CLORO E pH EM AMOSTRAS DE ÁGUA com as seguintes características: Método de medição: DPD e vermelho de fenol; Faixa de absorbância: 0 - 2,5 Abs; Utiliza as metodologias descritas no SMEWW para ambos os parâmetros; Armazenamento das últimas 50 medições; Compatibilidade das células de amostra: 1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL); Condições de Operação: temperatura até 50 °C e umidade relativa 0 a 90% sem condensação; Detector: Fotodíodo de silicone; Dimensões aproximadas (AxLxP): 85 mm x 100 mm x 200 mm; Fonte de alimentação: Quatro pilhas alcalinas AAA; Fonte de iluminação LED; Faixas de Medição: Cloro – 0,02 a 2,5 mg/L (faixa baixa) – 0,1 a 8,0 mg/L (faixa alta); pH: 6,0 a 8,5;  Desligamento automático programável de 1 a 60 min; Peso máximo de aproximadamente 0,25 kg; Construído com gabinete em ABS; Grau de proteção: IP67. Saída Serial USB compatível diretamente com sistemas operacionais Windows/Linux/Mc OS via serial não havendo necessidade de nenhum software ou recurso adicional; Acompanha: 4 cubetas com tampa; Reagente DPD para realização de no mínimo 100 testes, com validade mínima de 6 meses; Solução de indicador vermelho de fenol para realização de no mínimo 100 testes, com validade mínima de 6 meses; Solução tampão pH 7,00, frasco de 250 mL, com validade mínima de 18 meses; maleta para transporte, termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português. 
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	30
	
	
	

	22
	COLORÍMETRO PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO com as seguintes características: Portátil microprocessado, digital, para medição de alumínio. O medidor deve possuir as seguintes características: Faixa de medição: 0,02 - 0,80 mg/L Al; Princípio de análise pelo método Aluminon; Compatível com cubetas redondas de passo optico 25 mm (10 mL) e 10 mm (10 mL); A prova d'água - proteção IP67 total (pode submergir até 01 metro por 30 min); Flutuar quando cair acidentalmente na água; Deve possuir memória para armazenamento das 50 últimas medições com a visualização no display; Apresentar mensagens no display caso haja problemas com a medição (mensagens de erros); Funcionamento com 4 pilhas alcalinas, pequenas, tipo AAA, que propicia aproximadamente 5000 análises; Condições Ambientais: 0 a 50°C; 0 a 90% umidade relativa (não condensada); Indicação de pilha fraca no display avisando o momento da troca; Display em LCD retroiluminado com opção de ligar e desligar a retroiluminação; Desligamento automático para economizar a carga das pilhas; Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); Detector de fotodiodo de silício; Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs; Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; Comprimento de Onda: 528nm; Deve permitir inserção de curva de calibração do usuário com leitura de padrões ou através do teclado; Precisão típica: ± 0,05 mg/L; Peso do equipamento com pilhas de aproximadamente 250 gramas; Dimensões aproximadas: 34 mm altura x 69 mm largura x 157 mm comprimento. Acompanha: Maleta plástica para transporte; 6 cubetas de vidro; 1 proveta de 50 mL; 1 bequer 50 mL; 4 pilhas tipo AAA alcalinas; termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	7
	
	
	

	23
	COMPARADOR COLORIMÉTRICO COM PRISMA com as seguintes características: Portátil; Utiliza duas cubetas; Filtro de alta sensibilidade, para homogeneização de luz; Prisma ótico de junção de imagem; Porta disco intercambiável, para uso com discos colorimétricos de vários parâmetros; Leitura frontal. Acompanha: 2 Cubetas calibradas com percurso ótico de 13,5mm, maleta para acondicionamento e transporte, termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	16
	
	
	

	24
	COMPARADOR COLORIMÉTRICO PARA ANÁLISE DE CLORO POR DISCO COLORIMÉTRICO com as seguintes características: Composto de um comparador com prisma ótico de junção de imagens; Com disco comparador colorimétrico; Faixas de leitura: 0,1 a 3,0 mg/L com as seguintes subdivisões: 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,0 - 1,5 - 2,0, 2,5 e 3,0 mg/L; Acompanha: Reagentes para 100 testes, maleta para transporte, 1 par de cubetas de vidro, altura 6 cm com largura aproximada da boca de 1,5 cm, termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	27
	
	
	

	25
	COMPARADOR COLORIMÉTRICO PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE com as seguintes características: Analisador de cloro residual livre pelo método DPD; Com disco comparador colorimétrico; Faixas de leitura: Baixa: 0,02 a 2,00 mg/L e Alta: 0,1 a 8,0 mg/L. Acompanha: Reagente DPD para realização de 100 testes de cloro residual livre, reagente DPD para realização de 100 testes de cloro residual total;  maleta para transporte; 06 cubetas de vidro com marcações de volume em 5 e 10 mL; 04 cubetas de plástico com tampa; termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português. 
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	24
	
	
	

	26
	COMPARADOR COLORIMÉTRICO PARA ANÁLISE DE COR com as seguintes características: Método visual; Base com fonte luminosa fluorescente; Filtro policromático para homogeneização de luz, proporcionando luminosidade equivalente à luz do dia; Porta discos na parte superior; Porta tubos de Nessler; Prisma ótico de junção de imagem, proporcionando amplo campo visual; Interruptor liga/desliga de ação intermitente; Utiliza de metodologia analítica de acordo com as normas técnicas nacionais e internacionais. Acompanha: 2 Tubos de Nessler com percurso ótico de 200 mm; 2 Mergulhadores (Plungers); Disco Colorimétrico de 0 a 50 Hz; termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.  
	Unidade
	18
	
	
	

	27
	COMPARADOR COLORIMÉTRICO PARA ANÁLISE DE pH EM AMOSTRAS DE ÁGUA, com as seguintes características: Análise de pH pelo método azul de bromotimol com disco comparador colorimétrico; Faixa de análises de 5,5 a 8,5; Leitura de 0,1 em 0,1; Acompanha: Solução indicadora de azul de bromotimol para realização de no mínimo 200 testes, cubetas para realização das análises, maleta para transporte, termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.  
	Unidade
	22
	
	
	

	28
	CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA, com as seguintes características:  Totalmente microprocessado; aceita três tipos de células, K=0,1 / K= 1 / K= 10; Mede condutividade em águas ( S/cm); Mede STD ( Sólidos Totais Dissolvidos) com fator programável; Sensor de temperatura individual fabricado em aço inox; Compensação de temperatura automática em todas as escalas; Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução; Gabinete em ABS, evita corrosão; Suporte individual para célula e sensor de temperatura; Calibração automática; Dados técnicos: Condutividade em águas: 0 a 200.000 uS/cm ( 200 mS/cm ) com seleção automática de 4 escalas / exatidão de 2% fundo de escala / incerteza +- 1%; Temperatura: 0 a 100ºC / resolução 0,1ºC / exatidão +- 0,3ºC / incerteza +- 0,2ºC; Alimentação: 110 / 220 Volts ( Bivolt ); Saída RS 232C; Acompanha: 01 célula de vidro para condutividade em soluções aquosas K= 1, sensor de temperatura em aço inox, solução padrão de calibração 146,9 uS/cm, suporte para célula e sensor de temperatura, termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.  
	Unidade
	15
	
	
	

	29
	DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN 5 L/h com as seguintes características: Automático; Fabricado em aço inoxidável; Capacidade 5 L; 110 volts. Acompanha: termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.  
	Unidade
	31
	
	
	

	30
	EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA com as seguintes características: Vazão máxima de 12 L/h; 6 etapas de purificação; Filtro microbiológico; Condutividade final da água deve atender aos padrões exigidos para aplicações laboratoriais e industriais; Sistema de manutenção simples com substituição rápida dos cartuchos filtrantes. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	1
	
	
	

	31
	EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) E TEMPERATURA com as seguintes características: Tecnologia de medição baseada em luminescência (LDO); Faixa de LDO: 0.00-20.00 mg/L; Faixa de Temperatura: 0 a 50 °C; Alimentação: Bateria de íon de lítio de 3400 mAh ou eliminador de baterias (incluso); Armazenamento interno de dados com capacidade mínima para 5.000 registros, incluindo identificação do usuário, amostra, data e hora da medição; Sistema inteligente de alerta de calibração, que indica a necessidade de calibrar apenas quando necessário, conforme o histórico de uso. Calibrado RBC nos pontos: (0/5/8/10) mg O2/L com Erro Máximo Admissível (Erro+Incerteza) + - 5% do valor do ponto. Temperatura: 20; 25 e 30 °C com Erro Máximo Admissível (Erro+Incerteza) + - 1 °C; O fornecedor deve oferecer assistência técnica e peças de reposição disponíveis no Brasil. Acompanha: Maleta de transporte tipo campo, resistente e de fácil manuseio; Capa protetora para o equipamento; cabo; termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português. 
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	2
	
	
	

	32
	ESPECTROFOTÔMETRO com as seguintes características: Modo de operação transmitância (%), Absorbância e Concentração, Fonte de luz: Lâmpada de deutério (UV) e lâmpada de halogênio (VIS); Tela em LCD retroiluminado; Faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm; precisão do comp. de onda: ± 1 nm; capacidade de reprodução do comprimento de onda: < 0,1 nm; resolução do comprimento de onda: 0,1 nm; calibração do comprimento de onda automático; seleção do comprimento de onda automático, baseado na seleção de método; velocidade de leitura: 900 nm/min (em etapas de 1 nm); largura de banda espectral: 2 nm; Acompanha: 4 Cubetas de vidro 10 mm, 2 cubetas de quartzo 10 mm, 1 suporte para 4 cubetas de 10 mm, cabo de alimentação, termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português. 
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	25
	
	
	

	33
	ESTUFA BACTERIOLÓGICA com as seguintes características: Estufa bacteriológica para ensaios em placas de petri, tubos de ensaio, e outros trabalhos na área biológica ou microbiológica;  Faixa de temperatura de trabalho: +15 a 60 ºC; Construída externamente em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; Câmara em aço inox; Porta interna de vidro para permitir uma visualização interna da câmara sem perder o calor e a estabilidade térmica; Sistema de fechamento da porta externa por gachetas magnéticas; Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com duplo display, com as funções de set point, auto sintonia e PID; Volume 40 litros; Sensor de temperatura tipo pt100; Acompanha certificado de calibração do termômetro digital (controlador/sensor) com selo RBC (Rede Brasileira de calibração); Homogeneidade ±0,5°C; Iluminação da câmara de trabalho ao abrir a porta por tecnologia LED; Dois trilhos na câmara para deslocar a prateleira; Alimentação: 110/220V por chave seletora;  Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. Acompanha: uma prateleira, termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.  
	Unidade
	29
	
	
	

	34
	ESTUFA DIGITAL DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, com as seguintes características: faixa de trabalho de +5°C até 250°C, controle de temperatura digital PID autotuning, Display LED com 4 digítos; resolução 0,1°C para indicação da temperatura; timer programável de 1 a 9999 minutos, sensor de temperatura PT 100, precisão do sistema +/- 1°C, isolamento térmico com lã de vidro, circulação de ar convencional natural e livre de resíduos, alimentação bivolt, capacidade 85 L, potência 600 watts; pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; porta com puxador anatômico e abertura para direita; porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta; 2 portas com abertura de dentro para fora e rodízios giratórios nas estufas de piso; Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas; Saída superior para respiro de gases, umidade ou acomodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	17
	
	
	

	35
	FILTRO PARA BANCADA DE FLUXO LAMINAR com as seguintes características: Filtro absoluto HEPA classe H14 (EN 1822) para bancada de fluxo laminar horizontal Pachane modelo PA-210. Profundidade 75 mm, eficiência ≥ 99,998% (MPPS), velocidade nominal 0,45 m/s, área efetiva mínima 24 m²/m², perda de carga inicial aproximada 120 Pa e perda de carga final recomendada 450 Pa. O filtro deve possuir vedação gel-seal ou knife-edge compatível com o sistema da PA-210. Solicita-se que o fornecedor informe as dimensões exatas do filtro compatível, o tipo de vedação utilizado, e envie datasheet técnico, certificado EN 1822 e condições comerciais.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	1
	
	
	

	36
	FORNO TIPO MUFLA com as seguintes características: Temperatura de trabalho 100°C até 1200°C; Isolação térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; Painel de comando lateral para melhor visualização; sensor de temperatura Tipo K; TIMER Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; chave de Liga/Desliga; estrutura externa (Gabinete) deve ser em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; dimensões internas aproximadas (AxLxC) 15x15x30 cm; volume aproximado da câmara 6,7 L; Tensão 220 V. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	1
	
	
	

	37
	COLORÍMETRO DIGITAL MULTIPARÂMETRO PARA LEITURA DE MANGANÊS TOTAL, ALUMÍNIO TOTAL E FERRO TOTAL com as seguintes características: Metodologias analíticas em conformidade á normas nacionais e ou internacionais para ensaios em água; Faixa de leitura mínima para os ensaios de 0,00 a 1,0 mg/L; Resolução de leitura de 0,001 mg/L para Ferro e Manganês  e de 0,01 mg/L para Alumínio total; Erro máximo  tolerável de 0,01 mg/L para todos os ensaios; Tela em LCD; Fotocélula em Silício; Fonte de Luz em Diodo; Fitlro de banda de 525 a 575 nanômetros, com exatidão do comprimento de onda de +/- 1 nanômetro; Registro automático no mínimo de 30 leituras; Tela com desligamento automático; Proteção IP67; Acompanha: cabo USB, adptadores (AC/DC), bateria recarregável, padrões de calibração, check e reagentes para ensaio de 300 testes para cada ensaio (com validade mínima de 12 meses no ato da entrega), maleta de transporte, 4 cubetas e demais acessórios necessários a execução do método de forma correta, termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.  
	Unidade
	18
	
	
	

	38
	GABINETE PRÓ-TOOLS PARA OBSERVAÇÃO DE AMOSTRAS COM VISOR DE PROTEÇÃO com as seguintes características: Corpo de metal com pintura eletrostática; Dimensão aproximadas do gabinete: 30 x 20 x 20 cm; Dimensão aproximada da base da lanterna UV: 8 x 14 cm; Voltagem: Bivolt com seletor de voltagem. Acompanha Lâmpada UV (365 nm; Potência: 6 W), termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.  
	Unidade
	25
	
	
	

	39
	INCUBADORA BOD com as seguintes características: Capacidade aproximada 340 L; Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID e autotuning; Possui display LED de 04 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV); SET POINT; Sistema de refrigeração através de compressor hermético, livre de CFC; Circulação de ar forçada por ventilação interna; Faixa de trabalho de -10ºC até 60ºC; Precisão de controle: ± 0,1ºC; Alimentação: 220V; Porta com vedação magnética e iluminação automática em sua abertura; Acompanha: prateleiras, gaveta plástica, cabo de alimentação e plug com três pinos (duas fases e um terra); termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	1
	
	
	

	40
	COMPARADOR COLORIMÉTRICO PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE E TOTAL POR DISCO COLORIMÉTRICO com as seguintes características: Kit para análise de cloro livre e total por disco colorimétrico sem prisma ótico pelo método DPD; Faixa de leitura: 0-3,4 mg/L (menor leitura 0,1 mg/L);  Disco colorimétrico com aditivo e proteção contra raios UV (garantindo longa estabilidade da cor); Estojo em polipropileno com dimensões aproximadas: 21x6x15 cm (comprimento x largura x altura). Acompanha: Reagentes em pó para 100 análises de cloro livre e 100 análises de cloro total, embalados em pillows metálicos individuais e com validade de 5 anos (com gravação do parâmetro, lote e validade em cada); 2 cubetas com marcação de 5 e 10 mL em cada;  termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	20
	
	
	

	41
	LANTERNA PORTÁTIL COM LÂMPADA UV 365 nm com as seguintes características: Para leitura de fluorescência em análises microbiológicas; Voltagem: 6 watts; Alimentação: 4 Pilhas AA  Dimensões aproximadas: 16 x 8 x 2 cm. Acompanha: termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.  
	Unidade
	36
	
	
	

	42
	LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA com as seguintes características: Acionamento manual com tampa de proteção liberada por pressão d'água; Com bacia em inox e esguichos lava-olhos/face em plástico ABS com tampas de proteção contra pequenos resíduos, insetos e produtos químicos; Estrutura dos tubos em aço inoxidável, suporte acoplamento em alumínio, filtro latão cromado e válvula latão cromado; Acionamento manual do lava-olhos através da placa empurre em aço inox; Entrada d’água de alimentação do equipamento: 1/2″BSP. Saída d’água para esgoto: 1.1/4” BSP; Vazão: 2,1 Kgf/cm² - 3,0 Kgf/cm²; Pressão de Alimentação: 1,5 L/min; Fixação na parede; Equipamento conforme ABNT NBR 16291:2014 para Chuveiros e Lava-olhos de Emergência; Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	36
	
	
	

	43
	MEDIDOR DE pH e TEMPERATURA DE BOLSO com as seguintes características: Faixa de operação: temperatura 0 à 50 °C e pH: 0,0 à 14,0; Bateria requerida: 4 AAA; Calibração em 3 pontos; Acompanha: Kit de padrões para calibração (pH 4, 7, 10), termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	226
	
	
	

	44
	MEDIDOR DE pH PORTÁTIL com as seguintes características: Para medição de pH/temperatura, com reconhecimento automático da sonda (pH ou temperatura); Armazenamento do histórico de calibração, com alerta de calibração para calibrar somente quando necessário; Armazenamento de dados internos para até 500 resultados; Desligamento automático ajustável, para economia de baterias; Gabinete com proteção IP67; Alimentação: baterias Alcalinas AA e NiMH ou eliminador de baterias; Condições de operação: 0-60ºC; 90% umidade relativa sem condensação. Acompanha: Kit de padrões para calibração (pH 4, 7, 10), eliminador de baterias, sonda pH/temperatura, termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	28
	
	
	

	45
	MEDIDOR MULTIPARÂMETRO com as seguintes características: Medidor multparâmetro para análise de pH, condutividade, oxigênio dissolvido e temperatura; Grau de proteção IP67; Seleção de faixa automática; Compensação automática de temperatura para todas as medições; Identificação automática das soluções de calibração; Desligamento automático após 1 hora de inatividade; Faixa e trabalho: pH: 2.00 a 12.00; condutividade: 0,0 a 199,9 µS/cm, 0 a 1999 µS/cm, 0,00 a 19,99 mS/cm, 0,0 a 69,9 mS/cm; Oxigênio dissolvido: 0,0 a 199,9% (0,0 a 30 mg/L) e Temperatura: 0,0 a 60,0°C. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	204
	
	
	

	46
	MICROONDAS INOX  31 L com as seguintes características: Capacidade: 31L. Cor inox espelhado. Painel Integrado e Função Tira Odor e Mudo. Altura mínima de 30 cm. Display econômico. Puxador embutido. Função Limpa fácil.
Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português. 
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	3
	
	
	

	47
	PHMETRO DE BANCADA com as seguintes características: display em LCD,  braço articulado, compensação automática de temperatura; Faixa de medição: pH 0,0-14,0, temperatura 0° – 99,9°C. Acompanha: cabo de força padrão ABNT, tampão de calibração pH 4, tampão de calibração pH 7, tampão de calibração pH 10, capa de proteção, braço articulado para suporte do eletrodo, termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.  
	Unidade
	29
	
	
	

	48
	SELADORA ELETRÔNICA com as seguintes características: Utilizada para distribuir e selar 100 mL de amostra de água em cartelas de 97 ou 51 cavidades, para quantificação de bactérias em amostras de água com base no modelo do Número Mais Provável - MPN (Most Probable Number) de acordo com SMEWW.  Com as seguintes especificações técnicas: detector fotovoltaico ao inserir a bandeja; fabricada em alumínio e aço inoxidável; alimentação bivolt; tempo de aquecimento em apenas 3 minutos; faixa de temperatura de operação de 10 a 32°C. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.  
	Unidade
	9
	
	
	

	49
	SISTEMA DE FILTRAÇÃO DE VIDRO COMPLETO com as seguintes características: Sistema utilizado para filtração de água. Frasco com adaptador e junta esmerilhada para aplicação de vácuo. Funil com base de vidro sinterizado, tipo placa porosa, para uso com membranas filtrantes. Copo com capacidade de 300 mL. Pinça metálica para fixação.
	Unidade
	4
	
	
	

	50
	TURBIDÍMETRO DE BANCADA 0–1000 NTU com as seguintes características: Medidor de turbidez microprocessado digital; Unidade de medida: NTU; Fonte de luz: lâmpada de filamento de tungstênio; Método de medição: Nefelométrica; Grau de proteção: IP67; Temperatura de operação: 0 a 40°C; Temperatura de armazenamento: -20 a 60°C; Umidade relativa: 5 a 95% sem condensação; Memória para armazenamento mínimo de 500 dados; Permite a transferência de dados via USB; Display que permite a visualização modo de leitura, status da calibração, unidade de medida, data e hora); Desligamento automático; Resolução: 0,01 NTU; Precisão: 1%; Alimentação: bateria e fonte de energia bivolt (110/220v). Acompanha: Óleo de limpeza, flanela de limpeza, 06 cubetas de 25 mm com capacidade de 10 mL com tampa; padrões de formazina estabilizada (lacrada) nas concentrações de 10, 20, 100 e 800 NTU, com prazo mínimo de validade de 10 meses no ato da entrega, fonte de energia bivolt (110/220 v); maleta para transporte, termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português. 
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	43
	
	
	

	51
	TURBIDÍMETRO DE BANCADA 0–4000 NTU com as seguintes características: Medidor de turbidez microprocessado digital; Unidade de medida: NTU; Fonte de luz: lâmpada de filamento de tungstênio; Método de medição: Nefelométrica; Grau de proteção: IP30; Temperatura de operação: 0 a 40°C; Temperatura de armazenamento: -20 a 60°C; Umidade relativa: 5 a 95% sem condensação; Tela sensível ao toque; Resolução Turbidez: 0,001 NTU/EBC (no intervalo mais baixo); Repetibilidade: ±1% de leitura ou 0,01 NTU; Tempo de estabilização de aproximadamente 30 minutos após a inicialização; Modos de leitura: Individual; Comunicação: USB; Interface: 2 portas USB-A para unidade USB, impressora externa, teclado e leitor de código de barras;  Alimentação elétrica Instrumento: 12 V CC, 3,4 A; Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz; Acompanha: Óleo de limpeza, flanela de limpeza, 6 cubetas de 1 polegada (30 mL) com tampa, kit de padrões secundários de turbidez, kit padrões de calibração, com validade mínima de 10 meses no ato da entrega, fonte de alimentação, cabo de alimentação, tampa protetora contra poeira, termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português. 
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	43
	
	
	

	52
	TURBIDÍMETRO PORTÁTIL 0–1000 NTU com as seguintes características: Método de medição nefelométrico. Faixa de leitura de 0 à 1.000 NTU; Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio que opera à temperatura entre 2200-3000K, atendendo aos critérios USEPA 180.1; Grau de proteção IP67 (com tampa fechada); Compatibilidade com cubetas de vidro cilíndricas de 25 mm e tampas rosqueáveis; Deve realizar 3 opções de leitura: Normal (média de 3 leituras para mostrar o resultado); Média de Sinal (12 medições e mostrando a média após 3 leituras); e Amostras que sedimentam rapidamente (baseado na tendência acumulada dos valores medidos em tempo real, ler e calcular 5 leituras enquanto e mostrar os resultados intermediários). Necessário que mostrem as informações abaixo na tela durante todas as análises: A identificação do operador, unidade de turbidez nefelométrica (NTU), Identificação da amostra, Ícone modo de leitura (quando ativados), Indicador de estabilidade ou de travamento da exibição, Indicador do status da calibração, Hora, Data, Parâmetro, Ícone de energia, Ícone de bateria e Verificação de calibração; Permite a inserção até 10 identificações de usuários; Desligamento automático programável, se nenhuma tecla for acionada; Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria &lt; 0,02 NTU; Deve permitir a calibração em etapa única (0 - 40 NTU); e Calibração de faixa completa, de 0 - 1.000 NTU (deve registrar as últimas 25 calibrações bem-sucedidas). Memória de pelo menos 500 registros (junto com o registro deve mostrar data, hora, ID do operador, modo de leitura, ID da amostra, número da amostra, as unidades, tempo de calibração, estado de calibração, mensagens de erro, e o resultado) Deve possuir controle de senha de acessos, restringindo acesso em alguns menus; Funcionamento deverá através de pilhas AA e através de fonte alimentação bivolt; Saída USB que permite comunicação e exportação de dados. Necessário envio de catálogo e manual do equipamento junto a proposta para que comprove que o equipamento atenda as exigências do edital. Acompanha: Maleta para armazenamento; Kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25 mm/1 polegada e tampas rosqueáveis; Kit de padrões primários de Formazina estabilizada em ampolas seladas para calibração em 3 concentrações 20, 100 e 800 NTU; Padrão de checagem 10 NTU; Óleo de silicone e flanela para limpeza das cubetas; Fonte de Alimentação / USB Bivolt; Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português. 
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade 
	1
	
	
	

	53
	CÂMARA DE ÜTERMOHL 05 mL com as seguintes características: Volume 5 mL com anel em aço inóx, Tubo 5 mL acrílico rosqueável, 1 lâmina redonda em acrílico e 5 lamínulas de vidro para reposição das câmaras.
	Unidade
	15
	
	
	

	54
	CÂMARA DE ÜTERMOHL 10 mL com as seguintes características: Volume 10 mL, com anel aço inóx, 1 tub  o de acrílico rsoqueável de 10 mL, 1 lâmina redonda em acrílico (30 x 1mm) e 5 lamínulas de vidro (27,5 x 0,14 a 0,17mm).
	Unidade
	17
	
	
	

	55
	CÂMARA DE ÜTERMOHL 25 mL com as seguintes características:  Volume 25 mL, com base de 2 mL em acrílico e anel aço inóx, 1 torre móvel de acrílico de 23 mL, 1 lâmina redonda em acrílico (30 x 1mm) e 5 lamínulas de vidro (27,5 x 0,14 a 0,17 mm).
	Unidade
	25
	
	
	

	56
	FILTRO HEPA H14 com as seguintes características: Filtro tipo CRS ou equivalente técnico; Dimensões:  762 x 457 x 78 mm; Vazão 1010 m3/h; Classe de eficiência H14 (capacidade de remover pelo menos 99,999% das partículas de 0,3 micrômetros de diâmetro); Moldura em Alumínio Anodizado; Tela de proteção em ambos os lados do filtro.
	Unidade
	1
	
	
	

	57
	PAPEL FILTRO QUANTITATIVO 70 mm com as seguintes características: Material: Celulose (algodão) de alta pureza, com teor de cinzas extremamente baixo (para análises quantitativas); Grau analítico: Quantitativo (Ashless); Aspecto físico: Disco de papel fino, branco, circular; Diâmetro: 70 mm; Embalagem: Caixa com 100 unidades.
	CAIXA
	9
	
	
	

	58
	PAPEL INDICADOR DE pH com as seguintes características:
Faixa de medição: 0 a 14; Método do teste: escala colorimétrica; Tempo de resposta: 1 a 10 minutos; CAIXA com 100 tiras.
	CAIXA
	20
	
	
	

	59
	RETÍCULO DE WHIPPLE com as seguintes características: material em vidro, Diâmetro: 25,96 mm, Espessura: 1,56 mm.
	Unidade
	4
	
	
	

	60
	COMPARADOR COLORIMÉTRICO PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL EM AMOSTRAS DE ÁGUA com as seguintes características: Kit para análise de cloro livre e total pelo método DPD por disco colorimétrico na faixa de 0-3,4 mg/L, menor leitura 0,1 mg/L; Disco colorimétrico com aditivo e proteção contra raios UV (garantindo longa estabilidade da cor) e com validade de 5 anos ). Sem prisma ótico. Estojo em polipropileno com dimensões aproximadas: 21 x 6 x 15 cm (comprimento x largura x altura). Acompanha: Reagentes em pó, embalados em pillows metálicos individuais (com gravação do parâmetro, lote e validade em cada) suficientes para 100 análises de cloro livre e 100 de cloro total; 2 cubetas com marcação de 5 e 10 mL em cada; Manual de instrução.
	Unidade 
	20
	
	
	

	61
	KIT DE MICROPIPETAS MONOCANAL com as seguintes características: quatro pipetas com volume ajustável de 0,5 a 10 µL/2 a 20 µL/20 a 200 µL/100 a 1000 µL; parte superior do botão de ajuste com giro falso para evitar alterações de volume acidentais; Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação; Incluso Certificado de Calibração, chave de calibração, suporte individual; Botão superior com código de cores que auxilia na identificação da ponteira ideal a ser usada; Mecanismo de ajuste AVG que impede alterações no volume provocadas pelo calor da mão do usuario. Acompanha rack de ponteiras 10µL com 96 unidades, rack de ponteiras 200 µL com 96 unidades, rack de ponteiras 1000 µL com 96 unidades, suporte universal de micropipetas com 4 posições.
	Unidade
	3
	
	
	

	62
	MICROPIPETA MONOCANAL 100-1000 µL com as seguintes características: Volume variável 100-1000 µL; Autoclavável; Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos; Design anatômico; Ejetor lateral de ponteiras; Compatível com ponteiras disponíveis no mercado; Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação; Acompanha: manual de instrução, chave de calibração e certificado de calibração.
	Unidade
	9
	
	
	

	63
	MICROPIPETA MONOCANAL 10-100 µL com as seguintes características: Volume variável 10-100 µL; Autoclavável; Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos; Design anatômico; Ejetor lateral de ponteiras; Compatível com ponteiras disponíveis no mercado; Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação; Acompanha: manual de instrução, chave de calibração e certificado de calibração.
	Unidade
	2
	
	
	

	64
	MICROPIPETA MONOCANAL 1-10 mL com as seguintes características: Volume variável 1-10 mL; Autoclavável; Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos; Design anatômico; Ejetor lateral de ponteiras; Compatível com ponteiras disponíveis no mercado; Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação; Acompanha: manual de instrução, chave de calibração e certificado de calibração.
	Unidade
	10
	
	
	

	65
	MICROPIPETA MONOCANAL 2000 µL com as seguintes características: Micropipeta mecânica monocanal, de volume fixo de 2000 µL; Possui dispensador de ponteiras; Corpo ergonômico, anatômico e leve, confeccionado em plástico ABS resistente; Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação; Acompanha manual de instruções, chave de calibração, suporte individual e certificado de calibração.
	Unidade
	2
	
	
	

	66
	MICROPIPETA MONOCANAL 20-200 µL com as seguintes características: Volume variável 20-200 µL; Autoclavável; Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos; Design anatômico; Ejetor lateral de ponteiras; Compatível com ponteiras disponíveis no mercado; Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação; Acompanha: manual de instrução, chave de calibração e certificado de calibração.
	Unidade
	2
	
	
	

	67
	MICROPIPETA MONOCANAL 5-50 µL com as seguintes características: Volume variável 5-50 µL; Autoclavável; Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos; Design anatômico; Ejetor lateral de ponteiras; Compatível com ponteiras disponíveis no mercado; Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação; Acompanha: manual de instrução, chave de calibração e certificado de calibração.
	Unidade
	2
	
	
	

	68
	MICROPIPETA MULTICANAL 30–300 µL com as seguintes características: Micropipeta mecânica de volume variável, com 8 canais e faixa de ajuste de 30 a 300 µL; Autoclavável; Possui botão de ajuste de volume com acionamento leve e trava de segurança, que impede alterações acidentais do volume durante a pipetagem; Sistema de ejeção de ponteiras suave; Dispõe de mecanismo de ajuste AVG, que evita variações de volume causadas pelo calor das mãos do operador; Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação; Acompanha manual de instruções, chave de calibração, suporte individual e certificado de calibração.
	Unidade
	2
	
	
	

	69
	TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO com as seguintes características: resistente à água, escala de -50°C a + 300°C; resolução 1°C; Corpo em plástico ABS; Visor em cristal líquido de fácil visualização; Haste em aço inox de 15 cm com terminal pontiagudo e com alarme.
	Unidade
	35
	
	
	

	70
	TERMÔMETRO PARA ESTUFAS BACTERIOLÓGICAS E DE ESTERILIZAÇÃO A SECO com as seguintes características: Escala interna; Capilar redondo amarelo ou branco; Enchimento de mercúrio; Fechamento redondo; Escala: -10 °C à 320 °C; Divisão: 5 °C; Precisão: ±2°C (até 210°C)/ ±3°C (acima de 210°C); Medidas aproximadas: Comprimento: 150 mm, Haste:  120 mm, Diâmetro da haste: 7 mm, Diâmetro do corpo: 15 mm.
	kit
	33
	
	
	

	71
	TERMÔMETRO QUÍMICO  com as seguintes características: Fabricado em vidro; Capilar: amarelo; Enchimento: líquido vermelho; Escala: -10 °C a +150°C; Divisão: 1 °C; Limite de erro: ±1; Medidas aproximadas: Diâmetro: 6 mm, Comprimento: 260 mm.
	Unidade
	45
	
	
	

	72
	TERMÔMETRO QUÍMICO com as seguintes características: Gravação permanente; Escala: -10 a 60 °C; Divisão: 1 °C; Enchimento: mercúrio; Material: vidro; Capilar: transparente.
	Unidade
	21
	
	
	

	73
	TERMÔMETRO QUÍMICO com as seguintes características: Gravação permanente; Escala: -30 a 100 °C; Divisão: 1 °C; Enchimento: mercúrio; Material: vidro; Capilar: transparente; Comprimento aproximado: 26 cm; Diâmetro da haste: 7 mm; Limite de erro: +/- 1.
	Unidade
	28
	
	
	

	74
	ADAPTADOR DE CUBETA com as seguintes características: Adaptador para cubeta quadrada 1cm/10mm (de Vidro ou Quartzo) e cubeta redonda 1 polegada/25mm/10 mL. Para uso no espectrofotômetro modelo DR3900, marca Hach. Embalagem com 1 unidade. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
	Unidade
	11
	
	
	

	75
	CAPA DE REPOSICAO PARA ELETRODO OD com as seguintes características: Capa de reposição rosqueável para eletrodo de oxigênio dissolvido compatível com equipamento HQ40 e sondas IntelliCAL LDO, marca HACH. Acompanha: Orings, chip de calibração e termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	32
	
	
	

	76
	DISCO COLORIMETRICO PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE E TOTAL com as seguintes características: Para ser utilizado em comparador modelo CN-66, marca HACH. Faixa operacional: 0,0 a 3,5 mg/L, divisão de 0,2 mg/L. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	10
	
	
	

	77
	DISCO COLORIMETRICO PARA ANÁLISE DE CLORO TOTAL E CLORO LIVRE com as seguintes características: Para ser utilizado em comparador  modelo DLH – 2000, marca DEL LA,; Faixa operacional: 0,1 - 0,2 - 0,3 – 0,5 – 0,8 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 mg/L; Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.  
	Unidade
	19
	
	
	

	78
	DISCO COLORIMETRICO PARA ANÁLISE DE pH com as seguintes características: Para ser utilizado em comprador modelo DLH – 2000, marca DEL LAB; Faixa operacional: 6,8 - 7,0 - 7,2 - 7,4 - 7,5 - 7,6 - 7,8 - 8,0 - 8,2 - 8,4. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português. 
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	12
	
	
	

	79
	ELETRODO COMBINADO pH/TEMPERATURA com as seguintes características: Eletrodo destinado à utilização em medidores de pH microprocessados de uso laboratorial, integrando no mesmo corpo os sensores de pH e de temperatura, com compensação automática. Corpo em policarbonato, com enchimento em gel; Faixa de leitura de pH: 0 a 14, com resolução de 0,01 pH; Faixa de leitura de temperatura: 0 a 80 °C, com resolução de 0,1 °C; Comprimento do cabo: mínimo de 1 metro; Conexão: tipo BNC ou compatível com medidores laboratoriais de pH de uso comum; Acompanha solução de armazenamento e manual de instruções em português; Deverá possuir garantia mínima  1 ano contra defeitos de fabricação.
	Unidade
	83
	
	
	

	80
	ELETRODO COMBINADO DE PH/TEMPERATURA com as seguintes características: Compatível com pHmetro de Bancada HACH Sension ph31. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa
	Unidade
	1
	
	
	

	81
	ELETRODO PH/TEMPERATURA COMBINADO com as seguintes características: Compatível com equipamento HQ40d marca HACH. Possui histórico da calibração armazenado na memória da sonda, sistema de medição digital, enchimento em gel, eletrodo com 1m de cabo. PHC10101. Já deve vir calibrado. Especificações: Faixa de pH: 2 a 14 pH; Acuracidade: +/- 0.02 pH; Faixa Temperatura: 0 a 50 ºC; Acuracidade Temperatura:+/- 0.3 ºC; Enchimento: Gel Sólido; Junção: Aberta; Referência: Ag/AgCl; Corpo plastico epoxi / bulbo vidro. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	1
	
	
	

	82
	LÂMPADA UV 365 nm com as seguintes características: Para leitura de fluorescência em análises microbiológicas; Voltagem: 6 watts; Comprimento aproximado com bulbo: 21 cm; Compatível com lanterna Spectroline: modelo 98-20724-01. Acompanha: termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.  
	Unidade
	28
	
	
	

	83
	LÂMPADA UV 365 nm com as seguintes características: Para leitura de fluorescência em análises microbiológicas; Voltagem: 6 watts; Dimensões aproximadas: 25 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro. Acompanha: termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.  
	Unidade
	22
	
	
	

	84
	LÂMPADA UV 365 nm com as seguintes características: Para leitura de fluorescência em análises microbiológicas; Voltagem: 6W; Comprimento aproximado com bulbo: 21 cm; Compatível com lanterna BOITTON. Acompanha: termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.  
	Unidade
	34
	
	
	

	85
	LÂMPADA UV 365 nm com as seguintes características: Voltagem: 15W;  Compatível com Bancada de Fluxo Laminar Vertical Pachane PA 50 ECO; Acompanha: termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português. 
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	30
	
	
	

	86
	SONDA PARA POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (pH), com as seguintes características: Compatível com o equipamento Medidor Multiparâmetro AK 88, marca Akso; Faixa de medição: 2.0 a 12.0; Resolução: 0,01; Exatidão: ± 0,1; Temperatura: 0º C a 60 º C; Comprimento do cabo: 130 cm. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português. 
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	35
	
	
	

	87
	TERMÔMETRO DIGITAL PARA INCUBADORA DE DBO com as seguintes características: Controle de temperatura interna e externa. Sendo medição de temperatura com escala de -50 a 70°C (sonda) e -20 a 50º (ambiente). Com calibração RBC nos pontos: Sensor interno – IN (ambiente): 17,0; 20,0; 23,0 °C - Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) ± 2,0 °C; sensor externo – OUT (sonda): 19,0; 20,0 e 21,0 °C - Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) 1,0 °C.  Display cristal; Base magnética; Alarme; Sensor; Alimentação a pilha. Acompanha: Cabo da sonda de no mínimo de 1 m; termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português. 
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade 
	4
	
	
	

	88
	BARRA MAGNÉTICA OVAL 10x30 com as seguintes características:
Revestida em Teflon; Resistente a produtos químicos, de grande durabilidade, sem soldas, mono-molde, impermeável, não descartável, resistente a temperaturas de -270 á +260 °C; Dimensões aproximadas 10  x 30 mm.
	Unidade
	20
	
	
	

	89
	BARRA MAGNÉTICA OVAL 7x20 com as seguintes características:
Revestida em Teflon; Resistente a produtos químicos, de grande durabilidade, sem soldas, mono-molde, impermeável, não descartável, resistente a temperaturas de -270 á +260 °C; Dimensões aproximadas: 7 x 20 mm.
	Unidade
	20
	
	
	

	90
	BICO DE BUNSEN com as seguintes características: Tipo Meker; Com regulagem para ar de 20 mm; Tamanho de aproximadamente 15 cm; Com regulagem para entrada de ar; Guia com diâmetro de 7/16 em latão cromado; Manípulo para regulagem de gás; Grelha de 20 mm cromada e base de ferro pintada.
	Unidade
	19
	
	
	

	91
	BOLSA PLÁSTICA PARA COLETA DE ÁGUA com as seguintes características: Em polietileno de baixa densidade e alta transparência; Com tarja de identificação; Com arames (abas) de fechamento; Capacidade: 100 mL; Dimensões aproximadas: 7,5 x 18,5 x 0,064 cm (L X A X E); Com fundo reforçado, para a amostra após cheia ficar em pé sozinha, sem a necessidade de suporte para manter a bolsa na vertical.  Esterilizada com óxido de etileno, com certificado de esterilidade emitido a cada lote; Cada bolsa contém 1 pastilha não tóxica com 10 mg de tiossulfato de sódio para neutralizar o cloro presente na amostra; CAIXA com 100 unidades.
	CAIXA
	125
	
	
	

	92
	COLETOR DE AMOSTRAS COM CABO TELESCÓPIO com as seguintes características: Fabricado em polipropileno; Capacidade 1 L; Comprimento mínimo de 91 cm e máximo de 274 cm.
	Unidade
	23
	
	
	

	93
	CONTROLADOR AUXILIAR DE PIPETAGEM com as seguintes características: Controlador manual de pipetagem compatível com pipetas de 0,1 a 200 mL; Deverá possuir botão de dispensação com controle de velocidade e botão de sopro; Contém pera de aspiração em silicone; Dotado de filtro com membrana hidrofóbica, para proteção do sistema contra possível entrada de líquidos durante o uso.
	Unidade
	15
	
	
	

	94
	CONTROLADOR AUXILIAR DE PIPETAGEM com as seguintes características: Controlador manual de pipetagem compatível com pipetas de 1 a 100 mL; Deverá possuir botão de dispensação com controle de velocidade e botão de sopro; Contém pera de aspiração em silicone; Dotado de filtro com membrana hidrofóbica, para proteção do sistema contra possível entrada de líquidos durante o uso.
	Unidade
	16
	
	
	

	95
	ESCOVA PARA  LAVAGEM DE DE VIDRARIAS 08 mm com as seguintes características: Com cerdas em crina; Com pincel na extremidade; Diâmetro aproximado da escova: 8 mm; Comprimento aproximado da escova: 40 mm; Comprimento aproximado do cabo: 130 mm; Comprimento aproximado do pincel: 25 mm; Comprimento total aproximado: 195 mm.
	Unidade
	48
	
	
	

	96
	ESCOVA PARA  LAVAGEM DE DE VIDRARIAS 10 mm com as seguintes características: Com cerdas em crina; Com pincel na extremidade; Diâmetro aproximado da escova: 10 mm; Comprimento aproximado da escova: 80 mm; Comprimento aproximado do cabo: 170 mm; Comprimento aproximado do pincel: 25 mm; Comprimento total aproximado: 275 mm.
	Unidade
	55
	
	
	

	97
	ESCOVA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS 30 mm com as seguintes características: Com cerdas em crina; Com pincel na extremidade; Diâmetro aproximado da escova: 30 mm; Comprimento aproximado da escova: 110 mm; Comprimento aproximado do cabo: 175 mm; Comprimento aproximado do pincel: 25 mm; Comprimento total aproximado: 310 mm.
	Unidade
	82
	
	
	

	98
	ESCOVA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS 40 mm com as seguintes características: Com cerdas em crina; Com pincel na extremidade; Diâmetro aproximado da escova: 40 mm; Comprimento aproximado da escova: 110 mm; Comprimento aproximado do cabo: 260 mm; Comprimento aproximado do pincel:  30 mm; Comprimento total aproximado: 400 mm.
	Unidade
	60
	
	
	

	99
	ESPÁTULA COM COLHER EM AÇO INOX com as seguintes características: Fabricada em chapa de aço inox 304; Uma extremidade com colher, medindo aproximadamente 30 x 16 mm e outra, plana, com acabamento reto, medindo aproximadamente 35 x 17mm; Capacidade da colher: 0,75 a 2 mL.
	Unidade
	27
	
	
	

	100
	ESTANTE EM ARAME REVESTIDA COM PVC BRANCO com as seguintes características: Para transporte de bolsas plásticas com amostras de água; Tamanho externo aproximado da estante: 25 x 15 x 7 cm (C x L x A); Tamanho aproximado do compartimento: 4,5 x 4,5 cm; Para acomodação de bolsas de até 200 mL.
	Unidade
	7
	
	
	

	101
	ESTOJO EM AÇO INOX PARA ESTERILIZAR PLACAS DE PETRI com as seguintes características: Confeccionado em chapa de aço inox 304; suporte interno com capacidade para 12 placas de Petri 100 x 20 mm; Dimensões aproximadas: 120 x 270 mm (diâmetro x comprimento sem tampa).
	Unidade
	1
	
	
	

	102
	FILTRO DE MEMBRANA PARA SERINGA 0,45 µm com as seguintes características: Filtro com baixa retenção de volume, não pirogênico, esterilizado por radiação gama, livre de substâncias citotóxicas e embalados individualmente; Material da membrana: PES; Material externo: polipropileno; Tamanho do poro: 0,45 µm; Diâmetro do filtro: aproximadamente 30 mm; Validade mínima de 2 anos no ato da entrega. CAIXA com 100 unidades.
	CAIXA
	1
	
	
	

	103
	FILTROS DE FIBRA DE VIDRO com as seguintes características:  Membranas de fibra de vidro sem ligante (binder-free); Material: Microfibras de vidro borossilicato de alta pureza; Grau analítico: P.A.; Aspecto físico: Membrana ou disco fino, flexível, branco, com alta porosidade e vazão; Retenção de Partículas:  1,5 µm; Diâmetro: 47 mm; CAIXA com 100 unidades.
	CAIXA
	4
	
	
	

	104
	GARRA DUPLA PARA BURETA com as seguintes características: Garra para fixar duas buretas junto ao suporte universal. Fabricada em alumínio fundido; Garras em pá revestidas em PVC; Abertura de até 60 mm; Regulagem de abertura por mola de pressão e porcas; Com mufa; Parafuso de fixação tipo borboleta, em alumínio e poliestireno colorido injetado; Acabamento jateado; Comprimento aproximado 200 mm.
	Unidade
	18
	
	
	

	105
	LÂMPADA PARA TURBIDÍMETRO TL2300 com as seguintes características: Lâmpada com bulbo em vidro e filamento em tungstênio para turbidimetros HACH modelo TL2300; Dimensões: 15 mm x 90 mm; Peso: 0,02 Kg; Diâmetro do bulbo: 10 mm; Potência: 15 W; Tensão: 7 V. Acompanha suporte plástico e cabo.
	Unidade
	1
	
	
	

	106
	LÂMPADA ULTRAVIOLETA 365 nm com as seguintes características: Para leitura de fluorescência em análises microbiológicas; Voltagem: 6 watts; Comprimento aproximado com bulbo: 21 cm; Compatível com lanterna Spectroline modelo 98-20724-01.
	Unidade
	20
	
	
	

	107
	LÂMPADA ULTRAVIOLETA E GERMICIDA 254 nm com as seguintes características: Lâmpada de emissão de radiação UV de 254 nm; Potência: 15 WATTS; Voltagem: 220V, 2 pinos; Medidas aproximadas: 43 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro.
	Unidade
	2
	
	
	

	108
	PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA com as seguintes características: Ponta fina; Tamanho aproximado de 14 cm; Confeccionada em aço inoxidável; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.
	Unidade
	14
	
	
	

	109
	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO com as seguintes características: Ponta curva; Tamanho aproximado de 16 cm; Confeccionada em aço inoxidável; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.
	Unidade
	5
	
	
	

	110
	PINÇA PARA CADINHO TIPO TENAZ com as seguintes características: Usada para manipular cadinhos aquecidos; Garra em ponta curva em L; Tamanho aproximado de 40 cm; Confeccionada em aço inoxidável.
	Unidade
	20
	
	
	

	111
	PIPETA PASTEUR 3 mL com as seguintes características: Utilizada para transferência de amostras; Material polietileno transparente; Capacidade 3 mL; Graduada; Não estéril; CAIXA com 500 unidades.
	CAIXA
	1
	
	
	

	112
	PONTEIRA PARA MICROPIPETA  1-10 mL com as seguintes características: Transparente; Fabricada em polipropileno de alta qualidade; Autoclavável; Encaixe compatível com as principais marcas de micropipetas disponíveis no mercado; CAIXA com 100 unidades.
	CAIXA
	13
	
	
	

	113
	PONTEIRA PARA MICROPIPETA 100-1000 µL com as seguintes características: Cor azul; Fabricada em polipropileno de alta qualidade; Autoclavável; Encaixe compatível com as principais marcas de micropipetas  monocanal e multicanal disponíveis no mercado; CAIXA com 500 unidades.
	CAIXA
	13
	
	
	

	114
	PONTEIRA PARA MICROPIPETA 1-10 µL com as seguintes características: Transparente; Fabricada em polipropileno de alta qualidade; Autoclavável; Encaixe compatível com as principais marcas de micropipetas disponíveis no mercado; CAIXA com 1000 unidades.
	CAIXA
	5
	
	
	

	115
	PONTEIRA PARA MICROPIPETA 1-200 µL com as seguintes características: Cor amarela; Fabricada em polipropileno de alta qualidade; Autoclavável; Encaixe compatível com as principais marcas de micropipetas disponíveis no mercado; CAIXA com 1000 unidades.
	CAIXA
	10
	
	
	

	116
	PONTEIRA SEM FILTRO 500-5000 µL com as seguintes características: Transparente; Fabricada em polipropileno de alta qualidade; Autoclavável; Encaixe compatível com as principais marcas de micropipetas disponíveis no mercado; CAIXA com 1000 unidades.
	CAIXA
	1
	
	
	

	117
	PONTEIRA SEM FILTRO DE 1000-10000 µL com as seguintes características: Transparente; Fabricada em polipropileno de alta qualidade; Autoclavável; Encaixe compatível com as principais marcas de micropipetas disponíveis no mercado; CAIXA com 100 unidades.
	CAIXA
	10
	
	
	

	118
	RACK COM PONTEIRAS DE 1-10 mL com as seguintes características:
Racks moldados em polipropileno virgem com 24 cavidades; Fechamento rápido e fácil; Autoclavável a 121 °C; Tampa encaixe; Contém 24 ponteiras estéreis, sem filtro.
	Unidade
	7
	
	
	

	119
	RACK VAZIO PARA PONTEIRAS DE 5 mL com as seguintes características: Com espaço para 28 ponteiras; encaixe universal compatível com as principais marcas de micropipetas monocanal e multifuncional disponível no mercado; Fabricado em polipropileno; Autoclavável; Transparentes; Bandejas substituíveis.
	Unidade
	5
	
	
	

	120
	RESISTÊNCIA PARA DESTILADOR com as seguintes características: Dimensões aproximadas  11,1x200x200 mm; Especificações técnicas: Potência 7000W e voltagem 220V. Compatível com destilador tipo Pilsen marca Lucadema modelo Luca 10 L.
	Unidade
	1
	
	
	

	121
	SACO PARA AUTOCLAVE com as seguintes características: Sacos descartáveis para autoclave com capacidade para 60 litros, destinados à descontaminação de resíduos de laboratório, através da autoclavação, em temperatura de 121 ºC por 15 minutos, para posterior descarte. CAIXA contendo 20 unidades. 
	CAIXA
	60
	
	
	

	122
	SERINGA DESCARTÁVEL 05 mL com as seguintes características: Capacidade: 5 mL; Graduada; Estéril; Transparente; Atóxica; Sem agulha; Tipo bico: bico central luer lock; Vedação: êmbolo de borracha; Embalagem individual.
	Unidade
	10
	
	
	

	123
	SERINGA DESCARTÁVEL 10 mL com as seguintes características: Capacidade: 10 mL; Graduada; Estéril; Transparente; Atóxica; Sem agulha; Tipo bico: bico central luer lock; Vedação: êmbolo de borracha; Embalagem individual.
	Unidade
	68
	
	
	

	124
	SUPORTE DE FILTRAÇÃO EM POLIPROPILENO AUTOCLAVÁVEL com as seguintes características: Utilizado para limpeza ou esterilização de pequenos volumes de líquidos. Com anéis de vedação em Silicone, para membranas 47 mm de diâmetro e pré-filtros de 42 ou 47mm. Funcionamento á pressão. Entrada com 1/4" NPTM Luer slip interno, saída conector para mangueira 1/4" com Luer slip interno, pressão de entrada máxima 5,2 bar (75psi), diâmetro do suporte 57mm, altura 54mm, área de filtração 13,8cm²; Caixa contendo 8 unidades.
	Unidade
	19
	
	
	

	125
	SUPORTE DE MICROPIPETAS com as seguintes características: Capacidade para 5 pipetas monocanal, na posição inclinada; fabricado em PVC branco; compatível com a maioria das marcas de micropipetas disponíveis no mercado.
	Unidade
	8
	
	
	

	126
	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA SECAGEM DE VIDRARIAS com as seguintes características: Confeccionado em polipropileno; Capacidade para 25 peças; Altura aproximada dos pinos 13 cm; Diâmetro aproximado dos pinos início 5mm término 8 mm; Dimensões aproximadas do suporte 50 x 50 cm; Distância aproximada entre os pinos (horizontal x vertical) 11,7 x 11,3 cm.
	Unidade
	19
	
	
	

	127
	SUPORTE UNIVERSAL com as seguintes características: haste em ferro zincado com aproximadamente 700 mm de comprimento, fixada verticalmente numa base metálica estável (retangular) para a sustentação de peças de laboratório. Dimensões da base de ferro de aproximandamente 120 x 200 mm.
	Unidade
	8
	
	
	

	128
	TELA DE AMIANTO com as seguintes características: Usada para sustentar frascos de vidro que vão ao aquecimento distribuindo uniformemente o calor proveniente dos bicos de Bunsen, evitando que assim se quebrem; Fabricado com tela de arame galvanizado; Disco de fibra cerâmica refratária, ao centro; Tamanho aproximado: 16x16 cm.
	Unidade
	4
	
	
	

	129
	TUBO CÔNICO PARA CENTRÍFUGA TIPO FALCON 15 mL com as seguintes características: Fabricado em polipropileno transparente. Tampa Rosqueável. Fundo Cônico. Resistência a Baixas Temperaturas: Suporta até -80°C. Autoclavável: Pode ser autoclavado a 121°C. Suporta até 6.000 rpm. Embalagem Individual: Cada tubo é embalado individualmente. Estéril: Esterilizado por óxido de etileno. Volume de 15 mL. CAIXA com 100 unidades.
	CAIXA
	16
	
	
	

	130
	TUBO CÔNICO PARA CENTRÍFUGA TIPO FALCON 50 mL com as seguintes características: Fabricado em polipropileno transparente. Tampa Rosqueável. Fundo Cônico. Resistência a Baixas Temperaturas: Suporta até -80°C. Autoclavável: Pode ser autoclavado a 121°C. Suporta até 6.000 rpm. Embalagem Individual: Cada tubo é embalado individualmente. Estéril: Esterilizado por óxido de etileno. Volume de 50mL. CAIXA com 50 unidades.
	CAIXA
	16
	
	
	

	131
	CARRINHO AUXILIAR DE LABORATÓRIO com as seguintes características: 100% Aço Inoxidável; 3 Prateleiras com Varanda; 2 Puxadores; Rodízios, Capacidade total de peso 120kg; Chapas de aço com espessura de 0,6 mm, estruturação lisa. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa. 
	Unidade
	15
	
	
	

	132
	TIMER DIGITAL com as seguintes características: Função cronômetro progressivo ou regressivo; programável entre 1 seg até 24 horas; Visor LCD grande e de alta nitidez; Fixação magnética + apoio de bancada; Alimentação: pilha(s) AAA. Acompanha: Termo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e manual de instruções em português.
No ato da inspeção/recebimento, o equipamento deve estar dentro das especificações de fábrica e em funcionamento normal. Caso não esteja de acordo com as especificações exigidas e definidas pela fábrica, o fornecedor efetuará manutenção sem qualquer ônus de mão de obra e troca de peça defeituosa.
	Unidade
	8
	
	
	

	133
	BANDEJAS PLÁSTICAS RETANGULAR 2,5 L com as seguintes características: Dimensões aproximadas: 30x20x7 cm (CxLxA); Material: polipropileno.
	Unidade
	5
	
	
	

	134
	BANDEJAS PLÁSTICAS RETANGULAR 7 L com as seguintes características: Dimensões aproximadas: 45x30x8 cm (CxLxA); Material: polipropileno.
	Unidade
	5
	
	
	

	135
	BARRILETE com as seguintes características: fabricado em PVC rígido 100%; para armazenamento de água destilada;   Capacidade 10 litros; Torneira para escoamento; Régua ou mangueira de nível graduada para verificação do volume; Tampa com pegador que permita fácil acesso para limpeza.
	Unidade
	12
	
	
	

	136
	BOMBONA PLÁSTICA PARA DESCARTE DE PRODUTOS QUÍMICOS com as seguintes características: Capacidade de 50 Litros; Fabricado em polietileno de alta densidade; Tampa com cinta e vedação de borracha; Cor branca.
	Unidade
	10
	
	
	

	137
	CAIXA DE ISOPOR 12 LITROS com as seguintes características: Caixa fabricada em material altamente isolante para reduzir significativamente a transferência de calor entre o interior e o exterior da caixa; Medidas externas aproximadas (CxLxA): 34 cm x 23 cm x 30 cm; Medidas internas aproximadas (CxLxA): 30 cm x 19 cm x 24 cm.
	Unidade
	33
	
	
	

	138
	CAIXA DE ISOPOR 21 LITROS com as seguintes características: Caixa fabricada em material altamente isolante para reduzir significativamente a transferência de calor entre o interior e o exterior da caixa; Medidas externas aproximadas (CxLxA): 44 cm x 25 cm x 35 cm ; Medidas internas aproximadas (CxLxA): 36 cm x 20 cm x 30 cm.
	Unidade
	106
	
	
	

	139
	CAIXA DE ISOPOR 3 LITROS com as seguintes características: Caixa fabricada em material altamente isolante para reduzir significativamente a transferência de calor entre o interior e o exterior da caixa; Medidas externas aproximadas (CxLxA): 23 cm x 15 cm x 20 cm; Medidas internas aproximadas (CxLxA): 19 cm x 11 cm x 15 cm.
	Unidade
	29
	
	
	

	140
	CAIXA DE ISOPOR 36 LITROS com as seguintes características: Caixa fabricada em material altamente isolante para reduzir significativamente a transferência de calor entre o interior e o exterior da caixa; Medidas externas aproximadas (CxLxA): 44 cmx 35 cm x 40 cm; Medidas internas aproximadas (CxLxA): 38 cm x 29 cm x 34 cm.
	Unidade
	103
	
	
	

	141
	CAIXA DE ISOPOR 60 LITROS com as seguintes características: Caixa fabricada em material altamente isolante para reduzir significativamente a transferência de calor entre o interior e o exterior da caixa; Medidas externas aproximadas (CxLxA): 67 cm x 44 cm x 40 cm; Medidas internas aproximadas (CxLxA): 60 cm x 36 cm x 31 cm.
	Unidade
	51
	
	
	

	142
	CAIXA TÉRMICA 34 LITROS com as seguintes características: Corpo termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano; Sistema de abertura da tampa tipo click que é acionado através de um botão localizado na alça da caixa; Abre para qualquer lado, trancando automaticamente ao fechar; Material não tóxico e reciclável; Cor externa azul ou verde e cor interna branca; Dimensões internas aproximadas (CxLxA): 39 cm x 27 cm x 34 cm.
	Unidade
	21
	
	
	

	143
	CAIXA TÉRMICA 8,5 LITROS com as seguintes características: Possui alça superior retrátil e tampa articulada; Construída com matéria prima ecologicamente correta; Espuma livre de CFCs, HFCs e HCFCs; Comporta 6 garrafas pet (600 mL); Cor externa azul ou verde e cor interna branca; Dimensões aproximadas, desconsiderando a alça (CxLxA): 29 x 23 x 28 cm.
	Unidade
	22
	
	
	

	144
	GALÃO DE PLÁSTICO com as seguintes características: Capacidade 5 L; Dimensões aproximadas (CxLxA): 19 cm x 13 cm x 30 cm ; Diâmetro aproximado da boca: 4,5 cm; Com tampa rosqueável.
	Unidade
	42
	
	
	

	145
	GARRAFÃO SEM TORNEIRA 10 LITROS com as seguintes características: Garrafão ou bombona com graduação, com capacidade para 10 L, sem torneira, fabricado em polietileno, com alça superior e tampa de rosca de polipropileno, adequado para coletar e dispensar água destilada, reagentes e ácidos.
	Unidade 
	200
	
	
	

	146
	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL RÍGIDO 1000 mL com as seguintes características: Atóxico; Embalagem de polietileno rígido resistente a impactos; Dimensões aproximadas: 21,5 X 15 X 3 cm; Composição: gel atóxico a base de polímero neutralizante, água tratada e conservantes. Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	129
	
	
	

	147
	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL RÍGIDO 400 mL com as seguintes características: Atóxico; Embalagem de polietileno rígido resistente a impactos; Dimensões aproximadas: 17 X 10 X 3 cm; Composição: gel atóxico a base de polímero neutralizante, água tratada e conservantes. Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	153
	
	
	

	148
	LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO  G com as seguintes características: Confeccionada em Nitrilo; Ambidestra; Cor preta ou azul; Sem pó; Tamanho G; Caixa com 100 unidades.
	CAIXA
	208
	
	
	

	149
	LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO  M com as seguintes características:  Confeccionada em Nitrilo; Ambidestra; Cor preta ou azul; Sem pó;  Tamanho M; Caixa com 100 unidades.
	CAIXA
	89
	
	
	

	150
	LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO  P com as seguintes características:  Confeccionada em Nitrilo; Ambidestra; Cor preta ou azul; Sem pó;  Tamanho P; Caixa com 100 unidades.
	CAIXA
	48
	
	
	

	151
	LUVAS LÁTEX PARA PROCEDIMENTO BRANCA G com as seguintes características: Confeccionada em látex; Ambidestra; Cor branca; Sem pó;  Tamanho G; Caixa com 100 unidades.
	CAIXA
	173
	
	
	

	152
	LUVAS LÁTEX PARA PROCEDIMENTO BRANCA M com as seguintes características: Confeccionada em látex; Ambidestra; Cor branca; Sem pó;  Tamanho M; Caixa com 100 unidades.
	CAIXA
	196
	
	
	

	153
	LUVAS LÁTEX PARA PROCEDIMENTO BRANCA P com as seguintes características: Confeccionada em látex; Ambidestra; Cor branca; Sem pó;  Tamanho P; Caixa com 100 unidades.
	CAIXA
	144
	
	
	

	154
	PAPEL TOALHA MULTIUSO ABSORVENTE com as seguintes características:  Ideal para limpeza e absorção de líquidos em laboratórios; Folha dupla e macia; Total de 120 folhas; Medidas aproximadas de cada folha: 20 x 20 cm; Textura 3D com círculos de absorção, para melhor eficiência na retenção de líquidos; Produto atóxico, sem fragrância ou aditivos químicos que possam interferir em superfícies sensíveis ou análises laboratoriais; O fornecedor deve garantir entrega em condições adequadas, sem danos ou umidade; Embalagem com 2 rolos; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	291
	
	
	

	155
	PLÁSTICO BOLHA com as seguintes características: Bobina de aproximadamente 40 cm X 100 metros; Polietileno transparente; Inodoro e Atóxico.
	BOBINA
	13
	
	
	

	156
	PULVERIZADOR/BORRIFADOR DE PLÁSTICO com as seguintes características: capacidade 500 mL, transparente, com válvula gatilho 3 posições, com graduação.
	Unidade
	95
	
	
	

	157
	REDE DE ESPUMA EM POLIETILENO PARA PROTEÇÃO DE GARRAFAS 12x7 com as seguintes características:  Medidas aproximadas: 12x7cm; Cor branca; CAIXA com 100 unidades.
	CAIXA
	10
	
	
	

	158
	REDE DE ESPUMA EM POLIETILENO PARA PROTEÇÃO DE GARRAFAS 15x8 com as seguintes características: Medidas aproximadas: 15x8 cm; Cor branca; CAIXA com 100 unidades
	CAIXA
	10
	
	
	

	159
	ROLHA NEOPRENO SÓLIDA NÚMERO 1 com as seguintes características: Compatível com cubetas dos equipamentos da marca Hach; CAIXA com 12 unidades.
	CAIXA
	2
	
	
	

	160
	SACOLA BRANCA com as seguintes características: Reforçada; Tamanho aberto: 40x50 cm; Tamanho fechado: largura 22 cm, abertura 16 cm, altura 36 cm até a boca e 50 cm até a alça); Embalagem com 1 kg (Aproximadamente 80 Sacolas).
	Unidade
	10
	
	
	

	161
	SÍLICA GEL (SIO2) para dessecador; impregnada com indicador azul de absorção de umidade; Forma sólida granular entre 4 a 8 mm; Embalagem com 500 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	11
	
	
	

	162
	SOBRE LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL com as seguintes características: Fabricada em polietileno transparente; Indicada para sobreposição da luva de látex; Ambidestra; Não estéril. CAIXA contendo 100 unidades.
	CAIXA
	300
	
	
	

	163
	TAMPA PARA FRASCO  28 mm com as seguintes características: Tampa rosqueável; Diâmetro externo: 32 mm; Diâmetro interno: 25 mm; Altura: 20 mm. CAIXA com 100 unidades.
	CAIXA
	1
	
	
	

	164
	TAMPA PARA FRASCO 31 mm com as seguintes características: Tampa rosqueável; 31 mm de diâmetro; 1 cm de altura; Tampa em plástico para frasco de vidro de 1 litro; CAIXA com com 100 unidades.
	CAIXA
	1
	
	
	

	165
	LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA PORTATIL com as seguintes características: Capacidade mínima de 36 litros e com fluxo mínimo de 1,5 L/min, fabricado em polipropileno rígido e possui uma tampa na parte superior. O tanque deve possuir uma ampla abertura para o enchimento e tampa de rosca para fácil inspeção e limpeza. Deve possuir alças superiores para que tenha um
fácil manuseio.O modelo deve atender a Norma Americana ANSI Z358. 1-2009 014 e a Norma Brasileira ABNT NBR 16291:2014 para Chuveiros e Lava-Olhos de Emergência.
	unidade
	15
	
	
	

	166
	LIQUIDO BACTERICIDA PARA LAVA OLHOS PORTÁTIL com as seguintes características: Frasco de 236ml, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega.
	unidade
	30
	
	
	


1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
2- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.
3- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.
3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2026.

____________________________________________
(Representante legal)

[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg]